PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB "MAMED UNTAR ".

Endereço: Rua Marfim, S/Nº - Bairro Jardim Alá.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB "Mamed Untar". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas de esquadrias, telhas e forro de PVC;

- Reposição de telhas cerâmicas danificadas;

- Substituição de esquadrias;

- Troca do forro PVC;

- Pintura Interna e Externa;

- Execução da rampa do corredor e reparo da rampa da entrada;

- Rasgo em cerâmica para embutir a tubulação hidráulica aparente nos banheiros;

- Construção de estrutura com piso granilite no corredor interno da escola;

- Construção da cobertura externa;

- Construção da casa de gás;

- Reparo da calçada frontal externa;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB "Manoel João de Arruda” se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, RETIRADA E REPOSIÇÃO.

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção de forro de madeira ou PVC.

• Remoção e substituição de esquadrias danificadas;

• Remoção e substituição parcial das telhas cerâmicas;

• Remoção de concreto aparente e piso granilite;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. ESQUADRIAS

Serão substituídas algumas esquadrias que se encontram muito danificadas, detalhadas em planilha, mantendo a similaridade com as demais esquadrias existentes. Além, a colocação de vidro liso de 04 milímetros de espessura.

As janelas (29 Unidades) serão removidas e substituídas por similares em material e tamanho.

As portas e fechaduras danificadas que deverão ser substituídas, deverão manter o padrão arquitetônico igual ou similar ao já existente na Unidade Escolar.

3.3. FORROS

Todo o forro PVC será substituído por folhas novas, modelo liso, cor branca, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m, fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura deverá estar absolutamente plana e nivelada.

3.4. PINTURA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com a recuperação das superfícies, limpeza, emassamento, pintura e acabamento garantindo qualidade máxima de acabamento.

Para as paredes internas das salas - após remoção das peças cerâmicas, lixar, aplicar massa acrílica e pintar com Esmalte Sintético CINZA PLATINA 1,20 metros a partir do piso acabado. Acima desse barrado, Aplicar Tinta acrílica látex BRANCO GELO até o forro. No mínimo duas demãos para cada cor.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,0 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores vermelho e verde, com 10 centímetros cada uma, distantes 02 centímetros uma da outra, por todo o perímetro acima do barrado, conforme modelo padrão da Prefeitura.

Nos muros – laterais e fundos, nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCA, e na face externa da fachada, executar pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com                Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, brilho, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Todo o piso granilite deverá ser lixado, limpo e recoberto com resina.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

As áreas a serem pintadas deverão estar limpas e prontas para recebimento da pintura. As alvenarias que passarão por esse tratamento, deverão receber antes da pintura principal, camada uniforme de selador para recebimento das pinturas acrílicas e esmaltadas.

3.5. INSTALAÇÃO DE GÁS.

Conforme detalhado em projeto, será feita a mudança do local da casa de gás, bem como a construção desta em alvenaria, substituindo a estrutura existente que deverá ser removida do local. Todos os detalhes necessários, se encontram na planilha orçamentária e projetos.

3.6.  SERVIÇOS DIVERSOS.

3.6.1. PISO DO CORREDOR E RAMPAS DE ACESSO.

Com a necessidade de vencer o desnível entre as salas e sanitários e o corredor que dá acesso à eles, será feita e elevação de todo o piso do corredor interno da Escola.

Devendo chegar na altura final de 0,12 metros ( 0,01 metros abaixo do piso acabado das salas), deverá ser construída contensão em alvenaria nas extremidades do corredor, onde os blocos deverão ser “ travados” ao piso existente, garantindo que toda a estrutura fique rígida. Para vencer o desnível, preencher com brita número 02, com compactação leve, aplicação de contra piso e por fim, execução do piso granilite.

Todo o processo deverá ser cuidadosamente acompanhado pelo responsável da obra, garantindo que a inclinação do piso, direcione as águas para fora da edificação.

Todo o piso granilite deverá ser recoberto com pelo menos uma camada de resina, respeitando o seu tempo de secagem.

3.6.2.  COBERTURA EXTERNA.

No fundo do terreno, onde se encontram tendas provisórias, será construída estrutura de cobertura permanente conforme plantas e planilha orçamentária. Sua construção abrange execução de escavação, sapatas de 0,60x 0,60 x 0,15 interligadas à viga baldrame através de um “pilarete” de 0,85 metros. Acima das vigas baldrames, de 0,30 metros de altura pilares com medidas 0,20 x 3,0. A cobertura será estruturada com tesouras, tramas e apoios metálicos e cobertura em telha ondulada de fibrocimento.

A drenagem da água advinda das chuvas será feita por uma calha metálica que percorrerá todo o perímetro da face maior do telhado.

3.6.3. CALÇADA EXTERNA FRONTAL.

Previsto em planilha, a recuperação com argamassa e posterior pintura com tinta acrílica na cor Cinza Chumbo em toda a área do passeio frontal.

Na área em que se encontra o desnível e exposição de solo na frente da escola, será feito preparo e plantio de grama esmeralda na área de solo e, por toda a área em desnível a instalação de guarda corpo metálico.

4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA MT 042355