PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Revitalização do GINÁSIO ESPORTIVO "JORGE MUSSA"

Endereço: Rua Gonçalo Domingos Campos, Bairro Figueirinha,

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma do GINÁSIO JORGE MUSSA. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Reparos na Cobertura;

- Substituição de Esquadrias;

- Execução de Forros;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações hidrossanitárias;

- Serviços diversos;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do ginasio sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que o GINASIO JORGE MUSSA se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física o ginásio serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção das telhas metálicas que se encontram danificadas na cobertura;

• Retirada das estruturas que sustentavam o forro nos vestiários e banheiros que se encontra danificado;

• Remoção e substituição de esquadrias metálica;

• Reposição de revestimento cerâmico em todos os ambientes que estão faltando;

• Pintura de toda a unidade inclusive portas, janelas e grades;

Destacas-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. COBERTURA

Partes das telhas estão furadas e danificadas, desta maneira serão substituídas, as mesmas deverão ser instaladas na estrutura existente.

3.3. ESQUADRIAS

Serão substituídas todas as portas metal danificada, e instaladas novas portas no locais que estão sem nenhuma.

As janelas existentes não serão reaproveitadas, desta forma, novas janelas metálicas serão instaladas mantendo o mesmo tamanho.

3.4.  FORROS

Deverá ser instalado forro em todas as áreas especificadas no projeto, deverão ser do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m e fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura devera estar absolutamente plana e nivelada.

3.5.  PINTURA

Todas as paredes deverão receber pintura látex PVA com duas demãos, e na fachada externa do muro de entrada será executada pintura látex Acrílica com duas demãos. Na fachada frontal deverá conter a pintura da denominação do ginásio.

Ainda nesta etapa deverão ser executadas as pinturas de todas as esquadrias metálicas e a serem instaladas, com o uso de proteção anticorrosiva em 01 demão e pintura em esmalte brilhante 02 demãos.

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Será realizada a manutenção de itens danificados conforme apontados em estimativa. Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional.

O encanamento existente em boa qualidade deverá ser mantido, novas peças e pontos de alimentação para vaso sanitário, chuveiros e lavatórios deverão ser instalados conforme a disposição também já existente.

3.7. SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na restauração da quadra poliesportiva, tratando os pontos de concretos que necessitem de reparo, em posterior serão regularizados, para enfim receberem as pinturas que darão o novo acabamento a mesma.

Também serão restaurados os pontos no alambrado que se encontram deteriorados e vandalizados. Por fim, um conjunto de novas traves e badejas de basquetes serão instalados aproveitando as estruturas existentes que ainda estão em boa qualidade.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACEDA DE OLIVEIRA

Arquiteta e Urbanista

CAU: MT- A38764-9