PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma da Unidade Escolar

EMEB “TEN. WALDOMIRO DELGADO BERTULIO”

Endereço: Av. São Gonçalo , s/n - Parque do Lago - CEP: 78110-100

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB “Ten. Waldomiro delgado Bertulio”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas seqüência executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e Retiradas;

- Remoção de Arvore “Ficus Adulto”

- Substituição de Divisória de mármore

- Substituição de Grades

- Substituição de Reservatório metálico

- Substituição de Telhas;

- Substituição de Portas

- Reparos e substituição de Forros;

- Reparo em Calçada;

- Substituição de revestimento cerâmico;

- Substituição de vidros e Reparo em estrutura de aço das janelas;

- Vedação em alvenaria;

- Execução de Piso Interno e Externo;

- Execução de Patamar e Rampas de Acesso;

- Pintura Interna e Externa de toda unidade Escolar;

- Substituição de Instalações Elétricas e Luminárias;

- Serviços Diversos

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB WALDOMIRO DELGADO BERTULIO se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPAROS E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

- Remoção das Divisórias de Mármore do banheiro, que estiverem danificadas;

- Remoção da Grade metálica de proteção do Reservatório Inferior;

- Remoção, Carga e transporte do Reservatório metálico.

- Substituição de Telhas;

- Remoção dos vidros das janelas que estiverem avariados/quebrados;

- Remoção, Carga, Corte e Transporte de Árvore Adulta “Ficus”;

- Reparos e substituição de Forros (serão reparados os forros que estiverem com avaria e substituir os forros danificados);

- Reparo em Calçada (preencher com concreto os buracos aparentes e nivelar a calçada)

- Substituição de revestimento cerâmico dos banheiros;

- Substituição e Reparo em estrutura de aço das janelas (remover parte da estrutura que foi danificada pela água, fazer reparo com chapa metálica e acabamento com massa plástica);

- Reparo em alvenaria com requadros e pintura;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2 COBERTURA

Serão substituídas as telhas e forros que estiverem avariados, utilizar o mesmo padrão de telhas (Capa Canal) e certificar que esteja encaixada perfeitamente. Assentamento de cumeeira com argamassa impermeabilizante.

3.3 ESQUADRIAS

Serão reparadas as esquadrias que estiverem danificadas. Primeiramente remova as partes danificadas, colar a chapa metálica com massa plástica e dar acabamento. Após a secagem, deve lixar e pintar com tinta esmalte sintético. Alem disso, serão trocado os vidros que estiverem avariados e as portas dos banheiros.

3.4 PISO, RAMPA E PATAMAR

Será reparado todo piso interno e externo com imperfeição e fissuras. Nos pisos da circulação e salas de aula, será feito lixamento e aplicada duas demão de resina impermeabilizante para granilite.

Serão executadas rampas de acesso conforme a estabelece a norma NBR9050, com inclinação de 8%.  Nas salas de aulas, deverá ser demolida parte do piso para alcançar a inclinação necessária. Para execução da rampa, utiliza-se uma camada de brita 2, fechamento com lona e armação com tela metálica. O concreto deverá ser sarrafeado e revestido com piso granilite. Deverá ser executado patamar de acesso à quadra, contendo um tubo de PVC 100 mm para drenagem.

3.5 ALVENARIAS, REVESTIMENTOS E MURO

Contempla-se na planilha orçamentária deste objeto, a descrição de alvenaria de vedação, detalhados na planilha. A alvenaria será realizada onde for feita a troca da cinta de amarração, no muro e em locais que necessitam de reparos.

Toda alvenaria confeccionada nas medidas 9x19x39 centímetros e deverá receber tratamento para recebimento de pintura, incluindo chapisco, emboço, selador e qualquer outro item que seja necessário.

Toda parede que necessita reparo, será escoriada, removido o reboco e refeito passo a passo: chapisco, massa única, e os devidos revestimentos.

3.6 PINTURA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com recuperação, lixamento, pintura, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCO GELO com tinta látex acrílica 1,2 metros acima do piso até o teto. Em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado.

Nos muros – laterais e fundos nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCO, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura. Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Na quadra esportiva, toda extensão será demarcada com faixas e refeito a pintura do piso.

Limpeza e Pintura no forro de toda unidade escolar, com duas demãos de tinta esmalte sintética automotiva na cor branca.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

Pintura nas portas do banheiro com tinta esmalte sintético na cor Cinza Platina.

Para as reformas que incluem reparo ou fabricação de quadro negro escolar, executar na seguinte seqüência: Lixamento e preparo da superfície para, em seguida, aplicar massa acrílica em duas demãos, caso necessário, lixar, pintar com tinta VERDE ESCOLAR em duas ou três demãos, conforme necessário para garantir máximo aproveitamento do serviço, e então fixar a moldura em madeira.

3.7  INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Será executado um reservatório metálico tipo taça de 15.000L, contendo fundação e base de concreto armado para fixação.

3.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será realizada a troca do quadro de distribuição de energia, juntamente com os cabos e disjuntores que o compõe.  Para as salas de aulas, serão trocados os acabamentos de tomadas, interruptores e as lâmpadas por luminárias tipo calha de sobrepor. Será executado novo circuito que deverá atender as necessidades do projeto. Fixação do quadro de distribuição com os devidos disjuntores e a ligação com cabo de cobre especifico (conforme projeto).

3.9 SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na limpeza total do terreno, com remoção de entulhos, descartes, vegetação indesejada, fixação da placa de inauguração e pintura de logomarca do município.

Será substituído fechamento de Dry Wall da coordenação por parede de alvenaria com os devidos revestimentos. Deverá ser retirado o ar-condicionado, e re-instalado na parede de alvenaria.

Deverá ser reparada a base e pintura dos mastros.

Adicionar kit de barras de apoio para PNE nos banheiros e Substituição da divisória de marmore do banheiro, chumbamento com argamassa aditivada.

Substituição da grade metálica de proteção do reservatório inferior.

Reparo em parede da dispensa do anexo, rasgo em alvenaria, assentamento de bloco cerâmico e devidos revestimentos.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços a serem executados, estão dispostos na PLANILHA ORÇAMENT	ÁRIA que complementa este memorial descritivo.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

LUAN BRENO ZANOLLO MILANI

Engenheiro Civil

CREA: MT- 040706