MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma de Espaço de Esporte e Lazer.

Endereço: Avenida dos Bandeirantes com a Rua Rio Araguia, Bairro Novo mundo (Loteamento Jacarandá).

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# 1.0 INTRODUÇÃO / DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma do espaço de esporte e lazer do “Loteamento Jacarandá” no bairro Novo Mundo. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Esta obra consiste basicamente na limpeza geral do espaço com a retirada do alambrado existente da quadra juntamente com o alambrado em mourões e brinquedos existentes sem reaproveitamento, regularização de todo terreno existente, reforma da quadra esportiva existente, execução de radier com espessura de 10 centímetros e FCK de 30 MPA para instalações de brinquedos e equipamentos de ginástica ao ar livre, concretagem de 1.410,84 metros quadrados de calçada com espessura de 7 centímetros não armada inclusive pintura e instalações de iluminação nova em todo espaço.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Limpeza geral do espaço e retirada de alambrados e brinquedos existentes;

- Terraplenagem do terreno;

- Execução de radier;

- Pisos e Calçamentos;

- Fechamentos Interno e Externo;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações Elétrica (Iluminação).

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a reforma do espaço esportivo sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, como demais dispositivos de segurança necessários.

## 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a Parque Ambiental se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a construção da Quadra de Areia com o máximo de excelência.

## 3.1.  DEMOLIÇÕES

Será realizado a limpeza de vegetação em todo espaço, assim como a substituição dos alambrados existentes na quadra e mourões na lateral com departamento de agua.

Deverão ser transportados e destinados a um local de recebimento de descartes, devidamente licenciado para tal atividade.

## 3.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

A Planilha Orçamentária contempla no ITEM 2.1, Tapume em telha metálica, onde todo o perímetro do terreno, ao ter o muro externo demolido, deverá receber este item a fim de delimitar a área da obra e assegurar que nenhuma pessoa não autorizada adentre o canteiro.

Vale ressaltar o item 2.5 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO que deve ser instalada no início da obra.

Também deve ser instalado um container contendo escritório e sanitário. E também entrada provisória de energia elétrica e água.

## 3.3. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO

RADIER: São lajes de concreto armado em contato direto com o solo que captam as cargas dos pilares e paredes e descarregam sobre uma grande área do solo, possui aproximadamente 10 cm de espessura e é utilizada em obras de pequeno porte.

O radier a ser executado deve conter as especificações prevista em planilha orçamentaria tais como, espessuras e Resistência Característica do Concreto, pois o mesmo terá a função de receber a fixação dos aparelhos de ginástica e brinquedos do Playground.

## 3.4.  PISOS E CALÇAMENTOS

Uma calçada com fluidez apresenta largura e espaço livre compatíveis com os fluxos de pedestres, que conseguem andar com velocidade livre e constante. Uma calçada com conforto apresenta um piso que seja liso, contínuo, quase horizontal, antiderrapante mesmo quando molhado, e sem obstáculos dentro do espaço livre ocupado pelos pedestres.

Será executado a concretagem de 1.410,84 metros quadrados de calçada com espessura de 7 centímetros não armada conforme projeto e suas especificações conforme planilha orçamentaria. Além disso e não menos importante, será executado meio-fio em concreto moldado in loco para o acabamento de toda área concretada evitando que suas extremidades sejam quebradas com mais facilidade aumentando a sua vida útil. Suas medidas deveram seguir as especificações da planilha orçamentaria.

## 3.5. FECHAMENTO INTERNO E EXTERNO

Todo alambrado da quadra será substituído por outro alambrado novo com as laterais de 2,50 metros de altura e posteriores com 4 metros de altura. Assim como os alambrados da quadra, os mourões localizados na lateral do departamento de água também serão substituídos por novos, evitando o acesso e circulação de pedestres naquela área restrita.

## 3.6. PINTURA INTERNA E EXTERNA

A pintura deverá ser executada conforme as quantidades em planilha orçamentaria, sendo elas nos alambrados e mourões com uma demão de fundo zarcão em todas as faces e duas demãos em esmalte sintético brilhante também em todas as faces.

Sobre os pisos, calçamentos e meios-fios deverão ser aplicadas suas respectivas pinturas conforme planilha orçamentaria e suas cores deverão ser decididas com a equipe técnica de fiscalização. Assim como o piso da quadra, antes de receber sua devida pintura sua superfície deverá ser lixada e logo em seguida limpada livre de qualquer tipo de resíduo.

## 3.7. INSTALAÇÕES ELÉTRICA

As instalações elétricas de baixa tensão devem seguir o projeto elétrico. Serão utilizados poste de aço cônico no interior da praça e poste cônico continuo para a quadra. Serão utilizados luminárias e refletores de 200 W conforme planilha orçamentaria. Deve ser respeitado método construtivo conforme NBR 5410.

3.8. SERVIÇOS DIVERSOS

- Instalação de lixeiras e bancos na área de lazer;

- Deve ser instalado conjunto de futsal, volei e basquete na quadra poliesportiva;

- Será instalado totem com placa de inauguração;

- Instalação de placa orientativa de academia a ao livre;

- A instalação tanto do playground quanto dos aparelhos de ginástica deverá ser instalada sobre os radiers que serão executados, seguindo apenas o método de fixação da própria fabricante para cada objeto.

3.9. PAISAGISMO

O plantio de grama, arvores e arbustos devem seguir projeto arquitetônico onde contem a descrição dos itens.

## 4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha a construção e suas etapas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

VITOR GUSTAVO VERHALEN

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MT 49989