MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA:

Construção de muro e calçamento no perímetro externo da CRECHE PADRÃO FNDE TIPO I – GILSON DE BARROS

ENDEREÇO:

Rua a, número 0, residencial Gilson De Barros

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a construção do muro na Creche do RESIDENCIAL GILSON DE BARROS. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequencia executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Movimentação de terras

- Fundações

- Superestruturas

- Alvenarias

- Revestimentos

- Limpeza Final

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar GILSON DE BARROS se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1.  MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS

Deverá ser feita raspagem e limpeza da área sobre a qual será efetuada a construção;

A área escavada deve ter seu fundo apiloado manualmente com soquete, para aumento de resistência do solo;

O material escavado deverá ser utilizado para o reaterro das valas, sendo também compactado manualmente com uso de soquete;

O material excedente deverá ser removido pela contratada.

Deverá ser aterrada a área referente à calçada, largura varia de acordo com projeto.

3.2.  FUNDAÇÕES

As estacas deveram ser moldadas “inloco” com diâmetro de 30 cm, profundidade 1m e armadura principal CA-50 8 mm e armadura transversal em aço CA-60 5 mm. O preenchimento deve ser feito cem concreto de Fck de 25Mpa;

As vigas baldrame devem de ter medidas de 15x30cm, sendo feitas em formas de madeira, com armadura principal de aço CA-50 8 mm e com armadura transversal em aço CA-60 5 mm; as medidas devem seguir recomendação da contratante. O preenchimento deve ser feito em concreto de Fck mínimo de 25Mpa

3.3 SUPERESTRUTURA

Os Pilares serão executados a cada 2,50 metros de comprimento, com altura de 2,40 m, devem ter medidas de 20x20cm. Sendo feitas em forma de madeira, com armadura principal de aço CA-50 8 mm e com armadura transversal em aço CA-60 5 mm; as medidas devem seguir recomendação da contratante. O preenchimento deve ser feito em concreto de Fck mínimo de 25Mpa.

A calçada deverá conter armadura de aço em malha 10x10 cm, juntas de dilatação a cada 2 metros, as medidas devem seguir recomendação da contratante. O preenchimento deve ser feito em concreto de Fck mínimo de 25Mpa.

3.4 ALVENARIAS

Toda alvenaria confeccionada nas medidas 9x19x39 centímetros e deverá receber tratamento para recebimento de pintura, incluindo chapisco, emboço, selador e qualquer outro item que seja necessário, sendo assentada sobre argamassa de cimento, cal e areia, na proporção de 1:2:8 em volume, com espessura de 9cm;

Para proteção contra intempéries, serão executados Rufos metálicos em todo perímetro do muro.

3.5 REVESTIMENTOS

Todas as paredes serão preparadas para o recebimento da pintura, com reboco (espessura 2 cm), emassamento, lixamento, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Nos muros – aplicação de caiação na cor BRANCO, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo com tinta esmalte sintético na cor verde, cinza e vermelho e tinta acrílica na cor branco.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

3.6 LIMPEZA DA OBRA

A obra deverá ser entregue em total estado de limpeza, sem sobras de entulho ou outros materiais estranhos;

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços a serem executados, estão dispostos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que complementa este memorial descritivo.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

CLAUDENIR TOMAS JUNIOR

Engenheiro Civil

CREA: MT- 038835