MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma no Prédio da Unidade Escolar EMEB Julio Domingos de Campos

Local:   Rua Luís Pedro de Lima, S/nº,  Bairro : Capão do Grande

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB " Julio Domingos de Campos". Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas seqüências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e retiradas;

- Fundação;

- Superestrutura;

- Cobertura em estrutura metálica;

- Esquadrias;

- Pisos e acabamentos;

- Pinturas;

- Instalações hidrossanitárias;

- Forro;

- Extintores;

- Abrigo de gás;

# 2.0 CONSIDERAÇÕES GERAIS

# 2.1 TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0  SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES

Devido ao desgaste e por não estar em condições de funcionamento, alguns itens serão removidos para serem instalados outros para assim atender a necessidade dos usuários:

• Remoção de telhas e tramas de madeira da cobertura;

• Demolição de concreto simples;

• Remoção de esquadrias indicadas;

• Retirada de pias  e aparelhos sanitários;

• Retirada de revestimentos da parede dos banheiros de uso coletivo;

• Remoção de forro;

• Remoção da fiação;

Todos os itens removidos e/ou demolidos deveram ser retirados da obra e destinar para um local ecologicamente correto.

3.2 FUNDAÇÃO

3.2.1 MOVIMENTO DOS SOLOS

A escavação será executada conforme planta de locação das fundações e vigas baldrame. A escavação das fundações será realizada de forma manual igualmente a das vigas baldrames, o material das escavações será utilizado para reaterro das fundações e baldrame e o excedente será devidamente encaminhado para local adequado.

Será executado serviço de apiloamento do solo onde serão executadas as fundações e vigas baldrame. O apiloamento será executado com compactador de solos de percussão (soquete), depois de pronto será feito o lançamento do lastro de concreto de 3cm (concreto magro), para regularização de base e proteção das armaduras.

Deverá atentar para os métodos de segurança do trabalho em relação à segurança das escavações conforme prescreve a NR 18.

3.2.2 ELEMENTOS ENTERRADOS

O concreto dos elementos enterrados (blocos, sapatas corridas e baldrames) deverão receber uma pintura impermeabilizante com tinta ASFALTICA duas demãos, a fim de se garantir a proteção da estrutura diante das ações externas.

As fundações serão executadas em blocos sobre estacas. Elas foram projetadas do tipo broca, com diâmetro nominal de 30cm e 3,5m de profundidade de escavação.

As formas em madeira utilizadas nos blocos sobre estacas serão previamente untadas com desmoldante e devidamente contraventadas para evitar deformação.

3.3 SUPERESTRUTURA

Os agregados a serem utilizados na confecção do concreto deverão ser areia grossa, Brita 1 e Brita 2.

Escoramentos devem ser mantidos conforme segue: laterais de pilares e vigas – 3 dias, fundos de vigas – 14 dias, pilares – 14 dias.

O construtor deverá obedecer as NORMAS vigentes pertinentes à execução (cura, escoramentos, apoios, traspasse de emendas da armadura, raios dos pinos para dobras e ganchos, fator água/cimento, etc).

3.4 COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA

Foi definido engaste para as todas as ligações da estrutura metálica, sendo feito através de solda, de acordo com as necessidades e recursos definidos. O executor deverá garantir a resistência das ligações soldadas entre os perfis estruturais metálicos.

A qualidade dos materiais deverá ser inspecionada e acompanhada no seu preparo para uso na obra, por profissional legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Arquitetura (CREA-MT).

Todas as ligações serão do tipo soldáveis, causando a necessidade de soldadores, montadores e demais profissionais devidamente qualificados.

Para a cobertura são utilizadas telhas cerâmica de encaixe tipo “romana’’. As telhas de cobertura se apóiam na trama, conforme indicado em projeto. A fixação das terças é feita diretamente sobre as tesouras através de solda.

3.4.1 Pintura

Toda a superfície metálica a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, carepa de laminação, furos.

Depois da preparação adequada da superfície deverá ser aplicado 2 demãos de fundo anticorrosivo a base de cromato de zinco e posteriormente 2 demãos de pintura esmalte acetinado.

Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos conforme a especificação dos fabricantes.

3.5  ESQUADRIAS

Os serviços de serralheira serão executados de acordo com as normas indicadas para esse tipo de serviço e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

Todos os materiais utilizados na confecção das esquadrias deverão ser de procedência idônea, e acabados de maneira a que não apresentem rebarbas ou saliências capazes de obstar o funcionamento da abertura ou causar danos físicos ao usuário.

Todas as esquadrias metálicas deverão ter pintura anticorrosiva a base de zarcão e posterior pintura esmalte brilhante no mínimo em 02 demãos.

3.6 PISOS E ACABAMENTOS

3.6.1 Pisos

Nas área de construção nova o piso será em granilite, e nas áreas já existentes recuperá-los em locais indicados em projeto e planilha.

3.6.2 Paredes

As paredes dos banheiros, DML, dispensa, área de serviço e cozinha serão em revestimento cerâmico composto de placas tipo esmaltada com dimensão 20x20 cm até o teto.

3.6.3 Divisórias

Todas as divisórias entre box de banheiros serão em marmorite polido, com 3,5cm de espessura e com altura de 1,80m, assentadas com argamassa no traço 1:3.As placas das divisórias terão em seu trecho inferior, um recorte de 10 cm de altura, com o intuito de facilitar a manutenção e a limpeza.

As placas divisórias serão engastadas na parede e a testeira engastada no piso. A testeira será fixada na placa divisória com massa plástica e parafusada com cantoneiras.

As portas terão batente de alumínio na mesma altura da testeira, o que permitirá guarnecer, em todo o comprimento as respectivas arestas.

3.7  PINTURA

Todas as paredes deverão ser lixadas seladas, emassadas nas paredes internas para o recebimento da pintura.

3.7.1 Pintura com tinta látex acrílica em paredes externas;

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex acrílica de cor a ser definida pela administração nas paredes externas.

3.7.2 Pintura com tinta látex PVA em paredes internas;

Aplicação de duas demãos de pintura com tinta látex PVA de cor a ser definida pela administração.

3.7.3 Pintura gradil e portões

Todo o gradil e os portões, após lixamento e preparo da superfície, conforme o item 3.4.1, receberam duas mãos de pintura em esmalte brilhante incluindo a proteção em zarcão.

3.7.4 Pintura muro

O muro ira receber uma pintura a base de cal, denominada caição.

3.8 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações Hidrossanitárias deverão ser executadas seguindo os padrões mínimos exigidos pelas normas da ABNT (NBR 5626/98 – sistemas prediais de água fria, NBR 5688/99 – NBR 8160/1983Sistemas prediais de esgoto sanitário e Projeto e execução, NBR 13969/97 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e operação). Obedecendo também o projeto.

3.8.2 Hidráulica

O sistema de Abastecimento de Água Fria foi dimensionado para atender as especificações das normas Normas Brasileiras. A água potável deve atender ao padrão de potabilidade determinado pela Portaria nº.36 do Ministério da Saúde.

As instalações hidráulicas deverão atender refeitório/cozinha, área de serviços, banheiros e banheiro de PCD, sendo que todas as tubulações hidráulicas de água fria deverão ser de PVC rígido soldável, inclusive as conexões, ambos de primeira qualidade e executados conforme projeto.

Os aparelhos das instalações hidráulicas da escola serão alimentados por gravidade até a cisterna e depois bombeado a partir dos reservatórios superiores.

As redes de tubulações de alimentação estarão localizadas nas plantas do projeto hidrossanitário.

As redes de água situadas nas dependências internas serão distribuídas pelos forros, com as descidas embutidas nas paredes.

3.8.3 Instalações sanitárias

As Instalações Sanitárias deverão atender refeitório/cozinha, área de serviços, banheiros e banheiros de PCD. As tubulações também serão de PVC, inclusive as conexões, ambas de primeira qualidade e executados conforme o projeto.

Serão instalados nos banheiros caixas sifonadas para coleta das águas servidas e em cada sistema de coleta serão instaladas colunas de ventilação para evitar o retorno dos gases provenientes do despejo dos detritos, locados conforme mostrado em projeto.

Todo o esgoto da edificação será encaminhado a uma caixa de inspeção que será interligado a um sistema de tratamento de esgoto.

Deverá ser adotado um declive mínimo de 2% para tubos de 75mm, 50mm e 40mm e 1% para tubos de 100mm e 150mm para os diâmetros das tubulações de esgoto, de acordo com a norma ABNT/NBR.

3.9  FORRO

Forro de pvc em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura metálica em metalon 15x15mm, dimensões 100 x 6000 mm , com arremate de cantos em roda forro.

3.10 EXTINTORES

Os extintores manuais deverão ser instalados com a parte superior a uma altura máxima de 1,60 metros do piso acabado devendo estar devidamente sinalizados por meio de placas e pinturas no piso demarcando o local. A placa de indicação dos extintores deve estar fixada a 1,80 m do piso, tendo como referência a base da placa.

Os extintores não deverão ser instalados nas circulações de maneira que obstrua a movimentação de pessoas.

A localização dos extintores deverá ser em local de boa visualização e em locais onde existe mínima possibilidade de o fogo bloquear o seu acesso conforme o projeto.

3.11 ABRIGO DE GÁS

A NBR 15358/12 E NBR 13523/08, estabelecem critérios para a execução e para projetos de instalação de gás liquefeito de petróleo:

A Central de gásque usaremos possui 02 cilindros com capacidade de P45, e capacidade volumétrica de 0,09m³ cada.

Recipiente transportável com capacidade volumétrica total igual ou inferior a 0,5 m³ (aproximadamente 250 kg capacidade de GLP), projetado e construído conforme ABNT NBR 8460, abastecido por massa em base de engarrafamento e transportado cheio para troca.

3.12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Os serviços complementares inclui toda a reforma da quadra existente e também a construção da base em concreta armado para sustentação dos reservatórios  de água.

Seguir projeto e quantificação de planilha para a execução.

O guarda corpo e os corrimão a serem instalados nas rampas deveram ser instalados conforme norma e dimensões conforme indica o projeto.

A placa de inauguração devera ser instalada e fabricada conforme especificações administrativas.

4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverão respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.