PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO –

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma , Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB Profª Maria Pedrosa de Miranda

Endereço: Rua 15, Qd 15, L 01

Local: Parque Sabiá– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB Profª Maria Pedrosa de Miranda. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Reparos na Cobertura;

- Reparo de Esquadrias;

- Fechamento em alvenaria;

- Limpeza e polimento de todo piso granilite;

- Reparos e substituição de Forros;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações;

- Revestimento;

- Sistema de proteção contra incêndio;

- Serviços diversos;

# 2.0.    CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB Profª Maria Pedrosa de Miranda se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção das telhas cerâmicas que se encontram danificadas na cobertura;

• Manutenção de parte do forro, que se encontra danificado e execução de forro em todo beiral.

• Demolição de rampas incompatíveis com a norma de acessibilidade;

• Substituição de vidros quebrados nos ambientes internos;

• Substituição de fechaduras nas portas das salas;

• Pintura de toda a unidade inclusive portas, janelas e grades;

• Pintura dos quadros negros de todas as salas;

Destacas-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. COBERTURA

Partes das telhas existentes estão danificadas, desta maneira serão substituídas, as mesmas deverão estar absolutamente niveladas com as existentes. Será construída cobertura para união de dois blocos.

3.3. ESQUADRIAS

Será feito reparo no alisar de uma porta, substituição de algumas fechaduras e reparo de vidros trincados ou quebrados.

3.4. FECHAMENTO EM ALVENARIA

Deverá ser utilizado o método construtivo convencional referente ao fechamento em alvenaria para mureta. Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x19cm (espessura 14 cm).

3.5 FORROS

Deverá ser substituído o forro, em toda área danificada e aplicado em todo o beiral, deverão ser do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m e fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura devera estar absolutamente plana e nivelada.

3.6. PINTURA

Todas as paredes deverão receber pintura látex PVA com duas demãos, e nas áreas externas dos blocos existentes e na fachada externa do muro de entrada será executada pintura látex Acrílica com duas demãos. Nas áreas externas dos muros serão aplicada pintura do tipo caiação com adição de fixador em duas demão. Na fachada frontal do muro deverá conter a pintura da denominação da unida escolar. Ainda nesta etapa deverá ser executado a pintura de todas as esquadrias metálicas existentes e a serem instaladas com o uso de proteção anticorrosiva com zarcão em 01 demão e pintura esmalte brilhante 02 demãos.

3.7. INSTALAÇÕES

Pluviais

Será construída uma grelha para captação de águas pluviais. Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional para escolas publicas.

Elétricas

Serão substituídos interruptores e lâmpadas para assim atingir um melhor desempenho da  edificação.

Hidrossanitarias

Serão feitos reparos nos sanitários, contemplando substituição de pias, torneiras, sifões, chuveiros e demais itens que se fazem necessários.

3.8. REVESTIMENTOS

Será substituído o revestimento cerâmico dos sanitários infantis, alem de divisórias de marmorite. Seguir as especificações padrões estabelecidas por normas.

3.9. PISO INTERNOS E EXTERNOS E CALÇAMENTOS

Será executada limpeza e polimento do piso granilite, alem de execução de rampas de acesso compatíveis com as normas de acessibilidade.

3.10. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO

Deverão ser instalados extintores de incêndio em pontos específicos a serem definidos de acordo com as necessidades da escola.

3.11. SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na reforma da quadra poliesportiva.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

MARIA LUCIA DE MEDEIROS LACEDA DE OLIVEIRA

Arquiteta e Urbanista

CAU: MT- A38764-9