PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção da EMEB “Jaime Verissimo de Campos Jr “JAIMINHO””.

Endereço: Rua São Paulo, S/N Bairro Nova Várzea Grande.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO / DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma e ampliação da EMEB “Jaime Verissimo de Campos Jr “JAIMINHO””. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Esta obra consiste basicamente na demolição da edificação de parte da edificação e reconstrução da unidade inserindo uma ampliação, composto por cozinha, refeitório, DML, banheiros, despensa e sala de aulas.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolição parcial da unidade existente;

- Reforma da unidade existente;

- Ampliação da nova unidade;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB “Jaime Verissimo de Campos Jr “JAIMINHO”” se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e ampliação da EMEB com o máximo de excelência.

3.1.  DEMOLIÇÕES.

- Deverá ser feita a demolição das salas de “Steel Frame”, e a sala de aula que se encontra ao lado;

- Será retirada toda a vegetação existente do terreno;

- Retirada De toda estrutura de cobertura;

- Retirada de caixa d’água tipo taça;

- Demolição de calçada;

- Demolição de todo revestimento cerâmico existente;

- Demolição de forro Pvc e madeira;

- Remoção de metais sanitários;

- Retirada de todas esquadrias existente;

- Retirada de cabos elétricos;

- Poda, corte e retirada de raízes de arvores existentes;

- Retirada de tubulação hidrossanitários, sanitária e pluvial.

Os descartes deverão inicialmente, preencher os sistemas de esgoto sanitário existente, a fim de assegurar que não ocorram acidentes, nem durante a obra quanto após sua entrega. Os demais descartes deverão ser transportados e destinados a um local de recebimento de descartes, devidamente licenciado para tal atividade.

3.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES.

A Planilha Orçamentária contempla no ITEM 2.2, Tapume em telha metálica, onde toda fechada deverá receber este item a fim de delimitar a área da obra e assegurar que nenhuma pessoa não autorizada adentre o canteiro.

Vale ressaltar o item 2.1 “Placa de obra em chapa de aço galvanizado” que deve ser instalada no início da obra.

No item 2.3 da planilha orçamentaria apresenta a locação de obra que será utilizada na ampliação da unidade escolar.

3.3. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

SISTEMA CONSTRUTIVO:

- SAPATAS: A unidade de ensino será composta por sistema de sapatas com dimensões 0,75x0,65x0,40 subindo por mais dez centímetros afunilando até a largura do pilar de apoio que interliga a sapata à viga baldrame.

O fundo da vala será revestido com lastro de concreto magro de espessura igual a 3 centímetros para então posicionar as armações da sapata.

Para a armação principal, o uso de armação CA-50 com 10,00 mm² posicionadas nas direções horizontal e vertical espaçados 7 centímetros com dobra nas pontas de 15 centímetros amarrados com CA-60 de 5.0 mm².

- PILARES DE LIGAÇÃO (Pescoço): Responsável por interligar (amarrar) a sapata à viga baldrame. Composto por montagem das formas, posicionamento das ferragens e espaçadores, concretagem, adensamento e desforma dos pilares, deverá seguir a mesma configuração dos pilares, acima do baldrame locados (seção, espaçamento, forma e desforma, traço, etc.);

Respeitar especificação de altura do pescoço igual a 2,60 metros; 1,10 metros.

Seção do pescoço 0,20 x 0,20 metros.

- VIGAS BALDRAME / VIGAS SUPERIORES: De execução semelhante, a viga baldrame e a viga superior, seguirão com mesma seção, posicionamento, armadura, traço, diferenciando-se apenas pela montagem das formas.

De seção padronizada em projeto 15x30 e espaçamento entre estribos de 0,15 metros, utilizar aço diâmetro igual 10.0, 8.0, 12.5 milímetros quadrados para as armações principais e de 5.0 para os estribos espaçados 0,20 metros um do outro.

- ALVENARIA: Executada com bloco cerâmico 9X19X19CM e argamassa, nas áreas de esquadria, deve-se empregar o uso das vergas e contra vergas em concreto pré-moldado. Será utilizada para vedação da ampliação, fechamento de buracos de ar condicionado e cobogó.

- Deverá ser colocada vergas e contra vergas nas esquadrias.

3.4. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO.

- A ampliação receberá chapisco e reboco em toda extensão da alvenaria. Nas áreas de pintura será utilizado uma demão de fundo selador e massa acrílica para recebimento de pintura. Nas áreas molhadas (banheiros, cozinha, despensa, DML) receberá revestimento cerâmico para paredes 33x45 cm em toda parede.

- Na construção existente será aplicado todo revestimento para deixar as paredes no padrão para recebimento de pintura. Deverá ser aplicado chapisco, reboco, fundo selador e a massa acrílica para recebimento de pintura nas paredes iguais ao anexo 1.

Anexo 1

- O mesmo processo será utilizado no fechamento de ar condicionado, onde foi substituído o elemento vazado por alvenaria convencional e no muro interno e externo.

3.5. COBERTURA

Na cobertura será substituído toda estrutura da escola deverá ser utilizado estrutura metálica de tesouras e tramas que devem ser aplicado pintura tipo zarcão e pintura esmalte sintético antes de serem instaladas. Em seguida irá utilizada telhas e cumeeiras de fibrocimento para todo o telhado da Emeb.

No encontro dos telhados será instalada calhas conforme projeto arquitetônico.

Será instalado forro PVC em toda escola, nas áreas de laje também deverão ser instalados.

Além disso contém um beiral metálico L = 20cm.

3.6. ESQUADRIAS

As esquadrias utilizadas na reforma e ampliação da Emeb serão portas de ferro de abrir tipo chapa corrugada onde os tamanhos estão descritos nos projetos arquitetônicos junto a planilha orçamentarias. As portas das divisórias internam dos banheiros serão de alumínio.

As janelas serão de alumínio de correr, maxim-ar, fixa com passa papel e passa-prato onde todo detalhamento está no projeto arquitetônico.

3.7. PISOS INTERNO, EXTERNO E CALÇAMENTOS.

Após a demolição do piso e contrapiso da Emeb deverá ser construído todo contrapiso e piso granilite conforme projeto arquitetônico. Deverá ser feito também rodapé de granilite L=10 cm. Em seguida ser aplicado resina acrílica em toda superfície do granilite (3 demãos conforme planilha orçamentaria)

Será construída a calçada interna e externa da escola.

3.8. PINTURA.

A unidade receberá pintura completa, dentro dos padrões de cores e especificações da Prefeitura.

Interior das salas: Com pé direito interno de 3,00 metros, as paredes internas serão recobertas com tinta esmalte uva verde para o barrado de 1,20 metros, e acima até o forro tinta acrílica branco.

Nas áreas externas da unidade, bem como o pátio e paredes externas, o barrado uva verde terá apenas 1,10 metro de altura, para que imediatamente acima será feita a primeira faixa em esmalte sintético vermelho de 2 centímetros, espaçamento de 2,5 centímetros outra faixa esmalte sintético verde de 5cm e todo restante tinha acrílica branca.

As áreas a serem pintadas deverão estar limpas e prontas para recebimento da pintura. As alvenarias que passarão por esse tratamento, deverão receber antes da pintura principal, camada uniforme de selador para recebimento das pinturas acrílicas e esmaltadas.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor definida pela prefeitura, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Todo o passeio externo e interno será pintado com tinta acrílica cor Cinza chumbo.

MURO – Nas faces externas, o muro receberá barrado uva verde e as faixas em esmalte verde e vermelha e preenchimento com branco gelo. Nas faces internas do muro apenas pintura branco gelo.

fibrocimento 6 mm. Entre os telhados, o uso de calhas para drenagem das águas, conforme projeto de cobertura. Além disso contém um beiral metálico L = 20cm.

Vale ressaltar: No banheiro PcD, teremos bancada, vaso sanitário e lavatório adaptados e ainda, barras confeccionadas em aço inox, itens todos detalhados em planilha e projeto.

3.9.  DRENAGEM PLUVIAL.

Desenvolvido para conduzir as águas advindas das chuvas, esse sistema engloba a instalação de calhas metálicas, tubos de descida, caixas de passagem que farão o transporte das águas até o coletor público.

3.10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS

As instalações hidráulicas e sanitárias deverão ser executadas conforme projetos.

3.11. SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

Deverão ser instalados na unidade extintores com carga de água pressurizada de 10 L – CLASSE A e PQS de 6 KG – CLASSE BC conforme detalhamento do projeto.

Deve ser construída casa de gás conforme projeto e instalações conforme planilha orçamentaria;

Será instalado na escolha hidrante e alarme de incêndio conforme projetos.

3.12. DIVERSOS

- QUADROS DE VIDRO: Cotados em mercado, devem ser instalados nas salas de aulas;

- Além disso deverá ser instalada a placa de inauguração na unidade escolar definida pela equipe de fiscalização;

- Deverá ser instalado mola aérea nas portas da cozinha e tela de proteção nas janelas da cozinha.

- Plantio de grama nas áreas permeáveis

- Construção de mastro para escola

- Fornecimento e instalação de bebedouro com escovodromo conforme projeto arquitetônico

- Devera ser reutilizada a coifa existente na escola, devera ser feita a desmontagem e montagem onde será construída ampliação da cozinha.

4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A PLANTA BAIXA é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

FOUAD BASSIM CHOKR

Engenheiro Civil

CREA MT 045144