PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma e Revitalização do GINÁSIO POLIESPORTIVO "ABDÃO PROFETA"

Endereço: Rua Iara com a Rua Comendador Henrique Santos, Bairro Jardim Glória,

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma do GINÁSIO POLIESPORTIVO ABDÃO PROFETA. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Reparo dos portões de acesso;

- Substituição de Esquadrias;

- Instalação de tela nos vãos abertos;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações hidrossanitárias;

- Instalações elétricas;

- Serviços diversos;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do ginásio sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que o GINASIO ABDÃO PROFETA se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física o ginásio serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção das portas de madeira;

• Remoção piso cerâmico e também do revestimento cerâmico dos vestiários existentes

•Reparo dos portões de acesso;

• Reposição de revestimento cerâmico em todos os ambientes que estão faltando;

• Pintura de toda a unidade inclusive portas, janelas e grades;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Parte das paredes dos vestiários para posterior serviço de construção do banheiro destinado a pessoas com algum tipo de necessidade.

3.3. ESQUADRIAS

Serão substituídas todas as portas de madeira dos vestiários e depósito. Para as portas de acesso , comprimento igual a 80 centímetros e 60 centímetros para as portas internas dos vestiários.

As janelas existentes serão reaproveitadas. Sendo que será instalada nova janela para o banheiro PCD, detalhada em planilha, acompanhando o modelo das demais existentes.

3.4.  EXTERNO

Na área externa, a limpeza inicial do terreno permitirá o início dos demais serviços, detalhados basicamente: Plantio de grama esmeralda dentro das áreas limitadas pelas muretas, reparo das muretas, reparo do passeio, aplicação de brita número 02 no corredor lateral do ginásio, remoção de pia anexa a parede lateral esquerda do ginásio, reparo das muretas danificadas.

3.5.  PINTURA

A pintura completa da área interna será feita em tinta látex PVA, enquanto as faces externas receberão cobrimento com pintura látex Acrílica com duas demãos. Na fachada frontal deverá conter a pintura da denominação do ginásio.

As cores:

Arquibancadas e piso: Cinza Platina. As arquibancadas e paredes até a sua altura (1,20m) utilizar Cinza Platina , de 1ª qualidade e preparo prévio.

Nas paredes dos vestiários, usar o cinza com 1,0 metro de altura e acima duas faixas de 10 cm vermlho e verde, sendo esta aplicação, posterior a pintura branca.

O piso interno do ginásio, também será cinza.

Ainda nesta etapa deverão ser executadas as pinturas de todas as esquadrias metálicas e a serem instaladas, com o uso de proteção anticorrosiva em 01 demão e pintura em esmalte brilhante 02 demãos, incluindo os portões, janelas, alambrados e demais peças metálicas relevantes á este item.

Paredes: Branco Neve. Todas as paredes internas e externas e muretas externas.

Vermelho e verde: Para as faixas de 10 cm.

Ainda nesta etapa deverão ser executadas as pinturas de todas as esquadrias metálicas e a serem instaladas, com o uso de proteção anticorrosiva em 01 demão e pintura em esmalte brilhante 02 demãos, incluindo os portões, janelas, alambrados e demais peças metálicas relevantes á este item.

3.6. INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Esta etapa será baseada no que já existe da edificação, havendo alterações maiores na instalação do banheiro PCD. Porém deve ser feita uma revisão do sistema hidro sanitário. Necessitando reparos ou trocas, deveram ser executados os devidos serviços necessários.

Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional.

O encanamento existente em boa qualidade deverá ser mantido, novas peças e pontos de alimentação para vaso sanitário, chuveiros e lavatórios deverão ser instalados conforme a disposição.

3.7. SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na restauração da quadra poliesportiva, tratando os pontos de concretos que necessitem de reparo, em posterior serão regularizados os pisos internos, arquibancadas e espaçamentos entre parede x arquibancada, que receberão reparo e acabamento para após, terem aplicação da pintura.

O alambrado interno deverá ser reparo e (ou) substituído nas partes danificadas, que receberão pintura após toda sua montagem.

Nos vãos, frontal, laterais e fundos, a colocação de tela galvanizada com espaçamento máximo detalhado em planilha, será feito afim de neutralizar a entrada de aves para o interior do ginásio, podendo ser chumbada à alvenaria com parafusos tipo gancho de bitola mínima 8mm com bucha, e (ou) com estrutura metálica para moldura e posterior fixação da estrutura.

Após conclusão desta etapa, a quadra ja pode receber o conjunto esportivo detalhado em planilha.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

3.8. PLATIBANDA INTERNA

Executada em alvenaria, com 1,0 metro de altura, revestida com chapisco, emboço e reboco, para recebimento da pintura, essa peça em alvenaria percorrerá a face frontal inteira dos vestiários, (Detalhe em Planta).

3.9.  REVESTIMENTOS CERÂMICOS ( PAREDE)

Serão aplicados por todo perímetro interno dos vestiários feminino e masculino e também banheiro PCD.

Cor: Branco.

Tamanho: 20x20.

ALTURA DO PISO ACABADO 1.50m.