PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB “ANA ROSA DA SILVA”

Endereço: Rua Ary Paes Barreto, s/nº, Bairro Lagoa do Jacaré- Cristo Rei - CEP: 78118090

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB “Ana Rosa da Silva”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequencias executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolições e Retiradas;

- Remoção de Perfil metálico;

- Substituição de Telhas;

- Remoção de itens hidrossanitários;

- Reparos e substituição de Forros;

- Reparo em Calçada;

- Substituição de revestimento cerâmico;

- Substituição e Reparo em estrutura de aço das janelas;

- Reparo em alvenaria da mureta;

- Execução de Cobertura metálica;

- Vedação em alvenaria;

- Execução de Piso Interno e Externo;

- Alteração de Rampa de Acesso;

- Substituição de portas;

- Pintura Interna e Externa de toda unidade Escolar;

- Execução de Caixa de Inspeção;

- Substituição de Instalações Elétricas e Luminárias;

- Serviços Diversos.

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB ANA ROSA DA SILVA se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPAROS E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

- Remoção de Perfil metálico (beiral da cobertura que está enferrujado);

- Substituição de Telhas;

- Remoção de itens hidrossanitários tais como (tubulações do banheiro, Peças Sanitárias e reservatório);

- Reparos e substituição de Forros (serão reparados os forros que estiverem com avaria e substituir os forros danificados);

- Reparo em Calçada (preencher com concreto os buracos aparentes e nivelar a calçada)

- Substituição de revestimento cerâmico dos banheiros existentes;

- Substituição e Reparo em estrutura de aço das janelas (remover parte da estrutura que foi danificada pela água, fazer reparo com chapa metálica e acabamento com massa plástica);

- Reparo em alvenaria da mureta com requadros e pintura;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. PISO E RAMPA

Será reparado todo piso com imperfeição e fissuras. Nos pisos da circulação e salas de aula, será feito lixamento e aplicada duas demão de resina impermeabilizante para granilite. Devido à rampa existente não atender a norma de acessibilidade, deverá ser feito alteração da mesma. Inicia-se com fechamento de alvenaria no entorno da rampa, aterro e compactação com solo argilo arenoso, execução de piso de concreto armado com tela de aço, acabamento com piso granilite polido e apoio com corrimão e guarda corpo em ferro (barra chata 3/16”).

3.3 COBERTURA

Será substituído todo beiral metálico que apresentar avaria e ferrugem (utilizar perfil metálico tipo “U” 150 mm). Deverá ser substituído o forro, em toda área danificada, deverão ser do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m e fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura devera estar absolutamente plana e nivelada e pintura dos mesmos. Também deveram ser substituídas as telhas danificadas.

3.4 ALVENARIA E REVESTIMENTOS

Contempla-se na planilha orçamentária deste objeto, a descrição de alvenaria de vedação, detalhados na planilha. A alvenaria será realizada onde for feita a troca da cinta de amarração, no muro e em locais que necessitam de reparos.

Toda alvenaria confeccionada nas medidas 9x19x39 centímetros e deverá receber tratamento para recebimento de pintura, incluindo chapisco, emboço, selador e qualquer outro item que seja necessário.

Toda parede que necessita reparo, será escoriada, removido o reboco e refeito passo a passo: chapisco, massa única, e os devidos revestimentos.

3.5 QUADRA ESPORTIVA

Trata-se de estrutura metálica que se utiliza de perfis metálicos em perfis metálicos e cantoneiras de abas iguais, com dimensões conforme detalhamento. O aço especificado para a estrutura é o ASTM
A36 (PERFIS), 450MPa. Trata-se de estrutura composta por 5 tesouras treliçadas de padrão distintos, e 1 modelos de pilar treliçado que se repetem 10 vezes, cada tipologia. As dimensões devem seguir o indicado no projeto. Neste sentido, destaca-se que a representação não identifica todos os nós, individualmente, devido à dificuldade de representação de forma clara. Entretanto, o memorial de cálculo comprova o atendimento da estrutura às demandas.

Ligações entre as peças As ligações devem ser realizadas por solda elétrica utilizando eletrodo E60, a solda deve ser homogênea e sem irregularidades. Não deve ser aceita soldas com pontos não preenchidos, a linha de solda deve percorrer sempre a totalidade da emenda, por ambos os lados.

Acabamentos Todas as peças metálicas devem sofrer acabamento de zarcão ou fundo similar em até duas demãos. Peças oxidadas não devem ser aceitas na obra. Após a instalação se recomenda pelo menos três demãos de pintura seja ela epóxi ou esmalte, na cor definida pelo projeto arquitetônico.

Na cobertura será utilizada telha de aço/alumínio E=0,5mm com duas águas, contendo cumeeira e calha na periferia. Deverá conter 4 tubo de queda de águas pluviais, nas extremidades da cobertura, destinando essa água para locais que não prejudique de forma alguma a estrutura da escola.

3.6  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Será realizada a troca do quadro de distribuição de energia, juntamente com os cabos e disjuntores que o compõe.  Para as salas de aulas, serão trocados os acabamentos de tomadas, interruptores e as lâmpadas por luminárias tipo calha de sobrepor. Na quadra serão instalados refletores com reatores 220 v. Fixação do quadro de distribuição com os devidos disjuntores e a ligação com cabo de cobre especifico.

Na quadra, será instalado 6 postes de concreto de aprox. 5m, com 2 refletores cada. Cada refletor contem uma lâmpada de Led 125W. Devera ser executado 1 caixa de inspeção para cada poste, alem do quadro de medição, será feito sistema de aterramento com haste de cobre.

3.7 ESQUADRIAS

Serão reparadas as esquadrias que estiverem danificadas. Primeiramente remova as partes danificadas, colar a chapa metálica com massa plástica e dar acabamento. Após a secagem, deve lixar e pintar com tinta esmalte sintético. Alem disso, serão trocado as portas das salas de aula conforme paga em planilha.

3.8 PINTURA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com recuperação, lixamento, pintura, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCO GELO com tinta látex acrílica 1,2 metros acima do piso até o teto. Em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado.

Nos muros – laterais e fundos nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCO, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura. Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Na quadra esportiva, toda extensão será demarcada com faixas e refeito a pintura do piso.

Limpeza e Pintura no forro de toda unidade escolar, com duas demãos de tinta esmalte sintética automotiva na cor branca.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

Pintura nas portas do banheiro com tinta esmalte sintético na cor Cinza Platina.

Para as reformas que incluem reparo ou fabricação de quadro negro escolar, executar na seguinte seqüência: Lixamento e preparo da superfície para, em seguida, aplicar massa acrílica em duas demãos, caso necessário, lixar, pintar com tinta VERDE ESCOLAR em duas ou três demãos, conforme necessário para garantir máximo aproveitamento do serviço, e então fixar a moldura em madeira.

3.9  INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS

Será executado um banheiro para PNE, contendo vaso sanitário com os devidos equipamentos de apoio PNE, lavatório em louça branca e ralo sifonado, com as devidas tubulações necessárias. A ligação de esgoto será interligada à tubulação do vaso sanitário com destino as caixas de inspeção que deveram ser construídas (conforme projeto).

Os banheiros existentes serão reformados, havendo troca de piso e revestimentos cerâmicos, deverá embutir toda tubulação hidráulica na parede, prevendo os rasgos de alvenaria. Será trocado as peças sanitárias e as portas.

Deverá ser construído um reservatório metálico tipo taça, contendo fundação e base para apoio.  A tubulação de alimentação deverá ser enterrada até os banheiros.

As tubulações sanitárias serão interligadas à caixa de inspeção de alvenaria, com tampa de concreto.

3.10 SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se na limpeza total do terreno, com remoção de entulhos, descartes, vegetação indesejada, fixação da placa de inauguração e pintura de logomarca do município.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços a serem executados, estão dispostos na PLANILHA ORÇAMENTÁRIA que complementa este memorial descritivo.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

LUAN BRENO ZANOLLO MILANI

Engenheiro Civil

CREA: MT- 040706