PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: “Reforma e revitalização do estádio de futebol do Capão Grande  - Joel Ramos - Pitote”.

Endereço: Rua Luizinho de Lima, Bairro: Capão Grande.

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO / DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para Reforma e revitalização do estádio de futebol do Capão Grande  - Joel Ramos - Pitote”, no Bairro Capão Grande. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Esta obra consiste basicamente na limpeza do terreno, recuperação de tubos de aço galvanizados para fixação de alambrado, substituição total de toda tela de alambrado, instalação de sistema de drenagem espinha de peixe com tubo pead e  revestido de manta bidim em todo campo de futebol e assim feito terraplanagem e plantio de grama esmeralda ou são carlos no campo de futebol, construção da área de lazer que contará, academia a céu aberto, playground, pista de caminhada e a iluminação do local.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Limpeza do terreno

- Sistema de drenagem;

- Construção da nova pista de caminhada

- Academia ao ar livre e Playground

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais o terreno se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a construção da nova área de lazer com o máximo de excelência.

3.1.  DEMOLIÇÕES E RETIRADAS.

Será retirada toda camada vegetal existente no terreno e campo de futebol.

Será retirado telhado dos vestiários, revestimentos, louças e metais existentes, esquadrias e alambrado do campo.

Os descartes deverão inicialmente, retirado do local, a fim de assegurar que não ocorram acidentes, nem durante a obra quanto após sua entrega. Os descartes deverão ser transportados e destinados a um local de recebimento de descartes, devidamente licenciado para tal atividade.

3.2. INSTALAÇÕES DO CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES.

A Planilha Orçamentária contempla no item 2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO que deve ser instalada no início da obra.

Também deve ser instalado um container contendo escritório e sanitário. E também entrada provisória de energia elétrica.

3.3. TERRAPLANAGEM.

Após remoção de toda camada vegetal deverá ser aberto vala para a instalação do dreno espinha de peixe e nivelado o campo de futebol para plantio de grama de acordo com projeto arquitetônico.

3.4. ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO.

SISTEMA CONSTRUTIVO:

Alvenaria: executada com bloco cerâmico vazado para alvenaria de vedação, de 9 x 19 x 19 cm e argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l.

3.5. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

Será utilizado chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro.  Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. respeitando o seu tempo de cura conforme NBR 13529.

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Respeitando o seu tempo de cura conforme NBR 13529.

Será utilizado também uma demão de fundo selador antes da aplicação manual de massa acrílica duas demãos e também aplicação manual de massa acrílica em paredes externas de casas, duas demãos. Conforme planilha orçamentaria.

3.6. PINTURA.

A unidade receberá pintura completa, dentro dos padrões de cores e especificações da Prefeitura. Deve ser aplicado manualmente duas demãos de tinta látex conforme planilha orçamentária. Todas calçadas receberão pintura com uma demão de selador e tinta acrílica duas demãos e o meio fio caiação.

3.7. PISOS INTERNOS E EXTERNOS E CALÇAMENTOS

A calçada da academia deverá ser executada com radier de espessura de 10 cm e concreto FCK = 30 MPA, conforme planilha orçamentária. O Restante da área concretada será executado com concreto moldado in loco, feito em obra com espessura de 7 cm , acabamento convencional, não armado. Deverá ser respeitado método construtivo conforme NBR 6118.

3.8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas de baixa tensão devem seguir o projeto elétrico. Serão utilizados poste de aço cônico no interior da praça e poste cônico continuo para a quadra. Serão utilizados luminárias e refletores de Led 500 W ip66 conforme planilha orçamentaria. Deve ser respeitado método construtivo conforme NBR 5410.

3.9. SERVIÇOS DIVERSOS

- Instalação de lixeiras e bancos metalicos com encosto;

- Deverá ser instalado tela de alambrado novo em todo perimetro em torno do campo de futebol e substituição de tubos do alambrado que estejam danificados .

- Será construido portões novos para o campo com tela de aço galvanizado.

- Será construído mastro 3 bandeiras conforme projeto

- Instalação de academia ao ar livre com equipamento Supino PCD, equipamento Rotação dupla diagonal com vertical PCD e placa orientativa e playground 10 atividades tamanho GG.

- Construção de totem padrão prefeitura.

- Será construido carrinho de irrigação de campo de futebol setorial móvel, incluso bomba de recalque.

- Conjunto de traves profissional para campo de futebol.

3.10. PAISAGISMO

O plantio de grama, devem seguir projeto arquitetônico onde contem a descrição dos itens.

3.11.  DRENAGEM PLUVIAL.

Desenvolvido para conduzir as águas advindas das chuvas, esse sistema engloba a instalação de dreno com tubos corrugados drenantes envolvidos com manta tipo BIDIM, os tubos, caixas de passagem que farão o transporte das águas até o coletor público conforme detalhados em projeto.

A instalação de dreno do campo será composta por tubos corrugados flexível, envolvidos com manta tipo BIDIM, brita, áreas e caixa de passagem que fara o transporte das águas até o coletor público conforme detalhados em projeto.

3.12.  COBERTURA DOS VESTIARIOS

A cobertura dos vestiarios será composta por tesouras e tramas metalicas, o beiral será metalico com forro em PVC.

4.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A planta baixa é objetiva e detalha as alterações, reparos e reformas que são contempladas na Planilha Orçamentária.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

________________________________________

EVERARDO JOSÉ DE SOUSA RODRIGUES

Engenheiro Civil

CREA MT 042808