PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

CMEI JOANITA BENEDITA TEIXEIRA COSTA CAMPOS

Endereço: Rua D, S/N°, Bairro Asa Bela, Várzea Grande- MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da CMEI “Joanita Benedita Teixeira Costa Campos”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Demolição e Retirada;

- Revestimentos Internos e Externos;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações Hidros sanitárias;

- Instalações Elétricas;

- Serviços Diversos;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3.EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS.

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar CMEI - Joanita Benedita Teixeira Costa Campos se encontra atualmente, desta forma descrevem-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção do Revestimento Cerâmico da Cozinha.

• Remoção de Reservatório Comprometido.

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

REPARO EM FISSURAS ENCONTRADAS NA EDIFICAÇÃO – Serviço referente à recuperação da alvenaria que se encontra com trincas, estão em péssimo estado ou locais onde há infiltrações (levar em consideração a tipologia do revestimento aplicado na alvenaria).

REVESTIMENTO CERAMICO DA COZINHA – Será trocado parcela do revestimento cerâmico da cozinha da CMEI com a dimensão de (30x30cm), levar em consideração a tonalidade do revestimento da cozinha.

3.3. PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da textura, com recuperação, lixamento, selador, pintura e limpeza das superfícies, permitindo assim que a pintura seja de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCA GELO com tinta látex acrílica 1,30 metros acima do piso até o teto. Em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado.

Nos muros – laterais e fundos nas duas faces, aplicar caiação na cor BRANCA, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, brilho, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

3.4. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA

SIFÃO  – Será trocado os sifões do tanque da cozinha por novos sifões interligados por um tê.

TUBO VERTICAL – Será trocado o tubo vertical na saída da calha, por um único tubo de PVC 100mm.

BOMBA – Serão realocadas as tubulações e conexões da bomba de recalque para a parte externa da cozinha. Será criado um “abrigo” de alvenaria, coberto com telha fibrocimento e fechamento com gradil (para proteção da bomba).

3.5. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

TOMADAS E INTERRUPTORES – Serão trocadas as tomadas e interruptores que estiverem danificados.

3.6. SERVIÇOS DIVERSOS

PLACA DE INAUGURAÇÃO – Fornecimento de placa de inauguração metálica contendo as informações referentes à CMEI.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA: MT- 042355