PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB ANTONIO JOAQUIM DE ARRUDA

Local: Rua H, Quadra 17, Bairro: Hélio Ponce de Arruda - Cristo Rei

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO.

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB Antonio Joaquim de Arruda. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Reparo na quadra;

- Reparo na cobertura

- Reparo das Esquadrias;

- Reparo do Piso interno, externo e calçamentos.

- Pintura Interna e Externa;

- Serviços diversos;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS.

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC.

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO.

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar Antonio Joaquim de Arruda se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADAS.

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola será removido para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção de tela;

• Substituição de 200 m² de trama e telhas;

• Substituição de três portas metálicas;

• Substituição de algumas fechaduras das portas;

• Demolição de concreto simples;

Destacas-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. QUADRA.

Na mureta será feito refeito 3m² de alvenaria, de forma geral toda a mureta será chapiscada e passado reboco paulista, além disso, será aplicado fundo selador acrílico e tinta acrílica na cor cinza platina.

Todo o tubo do alambrado deve ser lixado e pintado com tinta esmalte brilhande na cor cinza platina, a tela do alambrado devera ser fixado.

A quadra será regularizada impermeabilizada e pintada conforme planilha.

3.3. COBERTURA.

Foi quantificado que serão substituídos 200m² de trama e de telha cerâmica do tipo romana na cobertura, sendo que não será em um lugar especifico e sim no ponto que estiver mais necessitando do reparo.

3.4. ESQUADRIAS.

Todas as esquadrias serão lixadas e pintadas com tinta esmalte de alto brilho na cor cinza platina, sendo que duas portas de madeira serão lixadas e pintadas com tinta esmalte acetinada na cor cinza platina.

No banheiro feminino e masculino serão trocadas 3 portas em cada, sendo que serão substituídas por portas descritas em planilha. Ainda no banheiro masculino será colocado uma porta no banheiro do PNE.

3.5.  PISO INTERNO, EXTERNO E CALÇAMENTOS.

Na unidade escolar vão ser regularizados 50% da calçada.

No local que o corpo docente utiliza para estacionamento a calçada esta cedendo, portanto neste local será implantada uma calçada com uma malha para que esse concreto seja mais resistente.

Na calçada da fachada será pintado com tinta acrílica para piso sendo que a cor será cinza chumbo.

3.6. PINTURA.

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com recuperação, lixamento, pintura, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCO GELO com tinta látex acrílica 1,2 metros acima do piso até o teto. Em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado.

Nos muros – laterais e fundos nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCO, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi brilho para madeira, brilho, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

Para as reformas que incluem reparo ou fabricação de quadro negro escolar, executar na seguinte sequencia: Lixamento e preparo da superfície para, em seguida, aplicar massa acrílica em duas demãos, caso necessário, lixar, pintar com tinta VERDE ESCOLAR em duas ou três demãos, conforme necessário para garantir máximo aproveitamento do serviço, e então fixar a moldura em madeira.

3.7. SERVIÇOS DIVERSOS.

Esta etapa resume-se em instalação de placa de inauguração, do conjunto do mastro das três bandeiras.

Vai ser implantada uma grelha na rampa que liga a escola a quadra.

O corrimão será lixado e pintado com tinta esmalte brilhante na cor cinza platina.

No bloco que possui o maior desnível não possui um guarda corpo, assim sendo será instalado um guarda corpo de 1,2 metros de altura com tubo galvanizado , com pintura zarcão.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA: MT- 042355