PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

EMEB NAIR DE OLIVEIRA CORREA

Local: Rua Fransciso Monteiro, Mapim, Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma da EMEB “Nair de Oliveira Correa”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Cobertura;

- Esquadria;

- Pisos Internos, Externos e Calçamentos;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações Sanitárias;

- Serviços Diversos;

- Limpeza Obra.

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão de obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade Escolar EMEB Nair de Oliveira Correa se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. COBERTURA

Será substituída toda calha metálica da cobertura próxima ao playground do lado do telhado da escola, por outra em chapa de aço galvanizado numero 24. Desenvolvimento de 50 cm.

3.2. ESQUADRIAS

Será feito reparo no alisar de uma porta, substituição de algumas fechaduras e reparo de vidros trincados ou quebrados. Será substituída a grade atual do corredor da sala multifuncional por outra grade de 6,25 m² fixada na alvenaria com chumbador, diâmetro ¼, com parafuso ¼ x 40 mm

3.3. PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS

Será realizado o reparo na calçada da parte interna da escola, que contorna pelo lado de fora a sala dos professores. Com prioridade as áreas com mais danificações, com espessura de 6 cm com armação. Será feita uma nova rampa de acesso da quadra ao playground, de 4,40m de comprimento e 9,71m de largura com espessura de 6 cm .

3.4. PINTURA INTERNA E EXTERNA

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas, com recuperação, lixamento, pintura, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCO GELO com tinta látex acrílica 1,60 metros acima das pastilhas até o teto. Em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado.

Nos muros – laterais e fundos nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCO, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Na calçada e passeio externo – toda a extensão da desses será preenchida com tinta acrílica cinza chumbo.

Para as reformas que incluem reparo ou fabricação de quadro negro escolar, executar na seguinte sequencia: Lixamento e preparo da superfície para, em seguida, aplicar massa acrílica em duas demãos, caso necessário, lixar, pintar com tinta VERDE ESCOLAR em duas ou três demãos, conforme necessário para garantir máximo aproveitamento do serviço, e então fixar a moldura em madeira.

3.5. INSTALAÇÕES SANITARIAS

Será instalado um mictório no banheiro masculino, onde continha um com as mesmas medidas de instalação.

3.6. SERVIÇOS DIVERSOS

Serão realizados alguns reparos no playground, no qual será feito a troca do fundo da casinha com escorregador por um fundo de chapa grossa de espessura ¼, e fixando com solda. Por ultimo será feito a reinstalação do brinquedo GIRA-GIRA, recolocando em sua base e fixando com solda ou parafusos.

3.7. LIMPEZA DA OBRA

Será realizado a limpeza e polimento do piso granilite após a execução da obra, somente nos corredores de acesso as salas.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA: MT- 042355