‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER.

MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Reforma, Reparos e Manutenção da Unidade Escolar

NÚCLEO TECNOLÓGICO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

Endereço: Avenida Castelo Branco, Centro Sul,

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO.

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma do “Núcleo Tecnológico Municipal de Várzea Grande”. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Reparos na Cobertura;

- Reforma dos banheiros;

- Pintura interna e externa das paredes, gradis e esquadrias;

- Substituição de revestimentos cerâmicos;

- Instalações pluviais;

- Serviços diversos;

## 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS.

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, mantendo as qualidades o mais próximo ao utilizado atualmente entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T., às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2.  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA – EPC.

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI.

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO.

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que o Núcleo Tecnológico Municipal se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO, REPOSIÇÃO E RETIRADAS.

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

• Remoção das telhas cerâmicas com posterior substituição destas por telhas de fibrocimento;

• Remoção estrutura em madeira de sustentação do telhado, com substituição por estrutura metálica;

• Remoção do revestimento cerâmico dos banheiros;

• Reposição de revestimento cerâmico em todos os ambientes que estão faltando;

• Substituição de vidro danificado da janela frontal;

• Substituição de fechadura de duas portas de madeiras do pavimento superior que estão com peças faltantes;

• Remoção de baia de escritório danificada;

• Demolição em alvenaria: será feito um rasgo pra drenar a tubulação do dreno do ar condicionado da frente do prédio;

• Remoção do suporte metálico para toldo na fachada;

• Remoção do piso cerâmico da área frontal e pisos do pavimento superior inteiro;

• Remoção e reparo de parte do guarda-corpo da entrada que se encontra danificado;

• Limpeza do terreno;

Destaca-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. COBERTURA.

Para o melhor entendimento, considerando que o telhado pode ser dividido em três águas, sendo uma separada na área da frente, enquanto as outras formam a cobertura do restante do prédio, apresenta-se neste, o resumo para os serviços que serão executados neste item, os quais não envolverão a água da área da frente.

Será feita a remoção de todas as telhas e estrutura de sustentação, bem como a limpeza superficial da laje, e posterior execução da nova cobertura, em estrutura metálica, e telhas de fibrocimento onduladas, devidamente parafusadas à estrutura, garantindo melhor acabamento, qualidade e segurança deste item.

3.3. PINTURA.

Todas as paredes, esquadrias e áreas que receberão qualquer tipo de pintura, deverão antes ser preparadas para o recebimento da cobertura, com recuperação, lixamento, pintura, selador e limpeza das superfícies, permitindo assim pintura de qualidade.

Para as paredes internas das salas - pintura na cor BRANCA GELO com tinta látex acrílica 1,2 metros acima do piso até o teto, em duas demãos.

Demais paredes (corredores, muro fachada, pilares) – Além da pintura Branco Gelo, nessas, a pintura do barrado com 1,2 de altura, em esmalte sintético na cor CINZA PLATINA, e logo acima, pintura com esmalte sintético nas cores verde e vermelho, com 10 centímetros cada uma por todo o perímetro acima do barrado, e afastamento entre elas de 02 centímetros.

Nos muros – laterais e fundos, nas duas faces, aplicação de caiação na cor BRANCA, e na fachada na face externa pintura com barrado, faixas e logo padrão Prefeitura.

Nas esquadrias – Todas as esquadrias, gradis, estruturas metálicas, corrimãos, tampas metálicas que serão contempladas neste item, deverão receber lixamento, limpeza, e preparo com fita adesiva apropriada para preservar dobradiças, trincos, maçanetas, vidros e demais componentes que devam ser protegidos, para então serem recobertos com Esmalte Sintético na cor CINZA PLATINA, aplicado com uso de compressor e pistola para pintura.

Para as esquadrias em madeira, lixamento, limpeza e pintura com Esmalte acetinado ou semi-brilho para madeira, na cor CINZA PLATINA.

Nas calçadas e passeios externos – em todo o passeio externo, na fachada da desta unidade, e passeio interno, incluindo a rampa de entrada e o pátio no entorno da área com cerâmica, pintar com TINTA ACRÍLICA LÁTEX, na cor CINZA CHUMBO.

Pintura do beiral – toda a extensão do beiral da estrutura da cobertura passara por um processo de lixamento e pintura na cor branco neve.

3.4. ESQUADRIAS.

Neste item, engloba-se a substituição de conjunto fechadura completo, conforme modelo atual empregado em três portas de madeira danificadas.

Ainda, a substituição do vidro da janela frontal que está quebrado.

3.5. PISOS INTERNOS E EXTERNOS  E CALÇAMENTOS.

Este item contempla a retirada e colocação de piso cerâmico 40x40 ou 45x45, de primeira qualidade, branco, aplicado sobre contra piso regularizado, por toda área do pavimento superior, inclusive áreas molhas, e áreas externas. Além, com o mesmo modelo de revestimento, executar os rodapés com 07 centímetros. Foi previsto ainda, quantidade de argamassa traço simples para reparos no passeio, auxilio na recolocação do guarda corpo  e no rasgo da alvenaria que será feito para drenar  o descarte do ar-condicionado.

3.6. REVESTIMENTOS INTERNOS  E EXTERNOS.

Nos banheiros, inferior e superiores, serão substituídos os revestimentos cerâmicos das paredes, por cerâmica 25x25 de boa qualidade e desempenho satisfatório, na cor branca.

3.7. SERVIÇOS HIDROSSANITÁRIOS.

Este item contempla 	a reposição do reparo e acabamento das válvulas de descarga, troca dos vasos sanitários e lavatórios dos banheiros. Após troca das peças, colocação do piso e revestimento cerâmico, instalar a papeleira, uma em cada banheiro.

3.8. SERVIÇOS DIVERSOS.

Esta etapa resume-se no reparo do guarda corpo da entrada onde este sofreu corrosão por efeito externo, necessitando a remoção da parte afetada com substituição dessa mesma, respeitando o modelo atual empregado. Uma ou duas demãos de zarcão antes da pintura esmaltada.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS.

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

DIOGO FRANCISCO ZANINI

Engenheiro Civil

CREA MT 043255.