PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: SALDO REMANESCENTE DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI NAIR SACRE

Endereço: Rua Presidente Ricardo Jardim n°6, Bairro: Cristo Rei,

Várzea Grande– MT.

VÁRZEA GRANDE – MT

# INTRODUÇÃO

Este memorial tem a finalidade de descrever e caracterizar a sistemática construtiva utilizada, para a reforma e ampliação do CMEI NAIR SACRE. Tal documento relata e define de forma sucinta os métodos executivos e suas particularidades.

Constam no presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

Este memorial destina-se a orientação para os seguintes itens:

- Finalização de cobertura

- Substituição de Esquadrias;

- Fechamento em alvenaria;

- Demolição e construção total de piso;

- Substituição de revestimentos cerâmicos de parede Internas;

- Pintura Interna e Externa;

- Instalações hidrossanitárias e gás;

- Sistema de proteção contra incêndio;

- Serviços diversos;

- Paisagismo;

# 2.0. CONSIDERAÇÕES GERAIS

## 2.1. TÉCNICAS CONSTRUTIVAS

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício escolar sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado, e sempre com utilização de EPI e/ou EPC.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

## 2.2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 2.3. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

# 3.0. SISTEMA CONSTRUTIVO

A sistemática adota para os serviços a serem executados, fora adotada a partir das necessidades físicas funcionais que a unidade escolar CMEI NAIR SACRE se encontra atualmente, desta forma descreve-se abaixo as considerações ou os serviços a serem executados em cada etapa construtiva, a fim de garantir a reforma e adequação da unidade.

3.1. DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

Devido ao desgaste e por não estarem em boas condições de funcionamento, alguns itens ou componentes constituintes da estrutura física da escola serão removidos para serem substituídos e assim atender as necessidades do usuário, tais como:

- Remoção e substituição de esquadrias danificadas;

- Serão retiradas 4 árvores do terreno;

- Limpeza de vegetação do terreno;

- Demolição e Substituição de toda grade do muro;

- Demolição e retirada de fossa existente;

- Demolição de concreto;

- Remoção de revestimento em laje;

- Demolição de alvenaria;

- Retirada de todo entulho ou resido de obra do terreno;

Destacas-se nesta etapa de demolições dos itens acima citados que todos os resíduos deverão ser removidos do local da obra e destinados em local apropriado.

3.2. COBERTURA

Deverá ser instalado a cumeeira de FIBROCIMENTO ONDULADA E=6CM e também beiral metálico L=20CM. Será instalado FORRO PVC FRISADO na varanda, beiral e área que foi ampliada (cozinha, despensa, refeitório, área de serviço e WC funcionários). Na área interna da laje deve ser feita uma impermeabilização com emulsão asfáltica para conter infiltrações futuras.

3.3. PISOS INTERNOS, EXTERNOS E CALÇAMENTOS.

- Construção de contrapiso nos banheiros

- Construção de piso granilite em toda área interna da creche e varanda externa incluído rodapé de L=10CM

- Deverá ser aplicado membrana a base de resina acrílica para impermeabilização do piso granilite 3 demãos conforme planilha orçamentária

- Execução de piso intertravado E= 10CM Para estacionamento interno.

- Execução de calçada de concreto não armado em torno da edificação conforme projeto arquitetônico

- Execução de calçada de concreto armado na área externa e GUIA meio-fio.

3.4. ESQUADRIAS

Será instaladas portas de ferro na creche, Janela “passa prato “na cozinha. Será substituída as janelas da despensa para MAXIM-AR 80x60cm. Na secretaria será substituída a janela existente por janela fixa de passa papel. Devera ser instalado o peitoril conforme planilha orçamentária. Será substituído os portões de entrada da escola por portão de ferro de correm em gradil com trilhos e roldanas. A porta de entrada da Creche receberá uma porta de alumínio e vidro conforme projeto arquitetônico.

3.5. FECHAMENTO EM ALVENARIA

Deverá ser utilizado o método construtivo convencional referente ao fechamento em alvenaria para fechamento de muro, construção de casa de bomba e fechamento de janelas.

3.6. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

Deverá ser utilizado o método construtivo convencional de aplicação de chapisco e emboço onde será construído com alvenaria.

Deverá ser aplicado revestimento cerâmico 35x45CM até o teto nos banheiros, cozinha, despensa, refeitório, área de serviço.

3.7. GRANITOS PARAS PEITORIS, SOLEIRAS, DIVISÓRIAS E BANCADAS

- Deverá ser instalado divisórias em granito nos banheiros conforme projeto arquitetônico.

- Será instalado bancada em granito polido na cozinha e banheiros conforme projeto arquitetônico.

3.8. PINTURA

- Todas as paredes serão revestidas com massa acrílica antes de receber pintura

- Todas as paredes receberão tinta látex acrílica ou esmalte sintético (solicitar cores padrão prefeitura)

- As estruturas metálicas receberam pintura esmalte sintético fosco (solicitar cores padrão prefeitura)

- Laje receberá pintura acrílica

3.9. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS e SANITÁRIAS.

Será realizada a substituição de itens danificados conforme apontados em estimativa. Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional para escolas públicas. Deverá ser seguido projeto hidrossanitário com construção de caixa d’água 15000L e reservatório de concreto armado para atender toda unidade escolar.

Deverá ser construído sistema de tratamento de esgoto conforme projeto sanitário com construção de caixas de passagem, fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.

Serão instalados loucas e metais conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentária.

3.10. INSTALAÇÕES DE GÁS

Considera-se a execução de casa de gás em alvenaria de blocos cerâmicos com contrapiso e cobertura em laje de concreto armado, fechada com grade de proteção. Devera ser instalado dois extintores de incêndio ao lado da casa de gás.

3.11. SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.

Deverão ser instalados extintores de incêndio e placas indicativas em pontos específicos definidos de acordo com projeto de incêndio.

3.12. SERVIÇOS DIVERSOS

Esta etapa resume-se:

- Construção de um mastro;

- Instalação de tela de proteção nas janelas da cozinha e despensa;

- Instalação de mola aérea nas portas da cozinha e despensa;

- Fornecimento e instalação de bebedouro conforme projeto arquitetônico e planilha orçamentaria.

- Instalação de gradil de ferro no muro H=100cm

3.13. PAISAGISMO

A unidade escolar receberá grama e brita na área permeável do terreno conforme projeto arquitetônico.

# 4.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A execução dos serviços de manutenção corretiva e preventiva deverá respeitar às recomendações apresentadas em memorial e planilha orçamentária.

A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra, com cerâmicas e azulejos rejuntados e lavados, com aparelhos, vidros, bancadas, peitoris, pisos e paredes, etc. isentos de respingos de tinta, massa corrida ou argamassas. Com as instalações definitivamente em funcionamento, testadas e em perfeito estado de funcionamento. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados.

FOUAD BASSIM CHOKR

Engenheiro Civil

CREA: MT 045144