MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ARQUITETÔNICO

OBRA:

Projeto Arquitetônico da EMEB LUÍS REVELES PEREIRA, Localizada na Rua Nova Várzea Grande, Lot. Parque Del Rei, Cep: 78145-022, Bairro Ikaray, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICÍPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

- INTRODUÇÃO

O presente memorial destina-se à orientação para a ampliação da escola de um pavimento Emeb Luís Reveles Pereira contendo atualmente 07 salas de aulas e passando a ter 14. Com a ampliação de mais 07 salas, banheiros comuns e pcd completos, cozinha equipada com despensa de alimentos e panelas, área de serviço, DML, bwc de funcionário e refeitório aberto.

  - OBJETIVO DO DOCUMENTO

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e define integralmente o projeto executivo e suas particularidades. Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do projeto arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, ou por concessionárias de serviços públicos.

- ARQUITETURA

2.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A proposta básica refere-se a uma edificação simples e racionalizada, atendendo aos critérios básicos para o funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem.

A técnica construtiva adotada é simples, possibilitando a construção do edifício escolar em qualquer região, onde as vedações são em alvenaria de tijolo furado revestido e a estrutura em concreto armado. A cobertura será em telha Fibrocimento em quatro águas, com estrutura do telhado em perfis metálicos. O telhado cobre o conjunto formado pela nova ampliação. Para o revestimento do piso, especificou-se piso granilite, facilitando a limpeza do local. Do mesmo modo, as salas de aula e a fachada são revestidas com um barrado cerâmico, protegendo a parede da umidade e dos impactos.

O revestimento interno de áreas molhadas com cerâmica facilita a limpeza e visa reduzir os problemas de execução e manutenção.

As portas são especificadas em tipo metálicas pintadas, a maior parte das esquadrias é do tipo abrir quatro folhas e basculante de alumínio e vidro, onde a opção possibilita regular a ventilação e iluminação natural.

2.2. PARÂMETROS FUNCIONAIS E ESTÉTICOS

Para a elaboração do projeto e definição do partido arquitetônico foram condicionantes alguns parâmetros, a seguir relacionados:

Programa arquitetônico – elaborado com base no número de usuários e nas necessidades operacionais cotidianas básicas de uma unidade escolar urbana.

Volumetria do bloco – Derivada do dimensionamento dos ambientes e da tipologia de salas padrão seguido pela prefeitura municipal de várzea grande. Também levando em consideração as medidas do terreno que foi determinante na escolha da disposição do novo bloco.

Áreas e proporções dos ambientes internos – Os ambientes internos foram pensados sob o ponto de vista do usuário. Os conjuntos funcionais do edifício são compostos por salas de aulas, banheiros e espaço de serviço;

Layout – O dimensionamento dos ambientes internos foi realizado levando-se em consideração os equipamentos e mobiliário adequados ao bom funcionamento da escola;

Tipologia das coberturas – foi adotada solução simples de telhado em quatro águas, de fácil execução em consonância com o sistema construtivo adotado. Foi adotado beiral, que ameniza a incidência solar direta sobre a fachada, diminuindo a carga térmica incidente no interior dos espaços.

Esquadrias – foram dimensionadas levando em consideração os requisitos mínimos de iluminação e ventilação natural em ambientes escolares. O posicionamento das janelas viabiliza uma ventilação cruzada nas salas de aula, amenizando assim o calor em áreas onde a incidência solar no local é maior.

Funcionalidade dos materiais de acabamentos – os materiais foram especificados levando em consideração os seus requisitos de uso e aplicação: intensidade e característica do uso, conforto antropodinâmico, exposição a agentes e intempéries;

Especificações das cores de acabamentos – foram adotadas cores que privilegiassem atividades escolares e trouxessem conforto ao ambiente de aprendizagem;

Especificações das louças e metais – para a especificação destes foi considerada a tradição, a facilidade de instalação/uso e a existência dos mesmos na região. Foram observadas as características físicas, durabilidade, racionalidade construtiva e facilidade de manutenção.

2.3. ESPAÇOS DEFINIDOS E DESCRIÇÃO DOS AMBIENTES

O edifício tipo Espaço Educativo Urbano será construído por blocos térreo. Os ambientes do bloco são acessados e se conectam por pátios cobertos. O bloco de ampliação é composto pelos seguintes ambientes:

07 novas Salas de Aula

Pátio Coberto/Refeitório:

Sanitários: masculino e feminino comum e para portadores de

Cozinha:  Bancada de preparo de alimentos;  Área de Cocção, com despensa para alimentos e para panelas

Área de Serviço externa;

Central GLP;

Depósito de materiais de limpeza

e banheiros para funcionários

2.4. ACESSIBILIDADE

Com base no artigo 80 do Decreto Federal N°5.296, de 2 de Dezembro de 2004, a acessibilidade é definida como “Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida”.

O projeto arquitetônico baseado na norma ABNT NBR 9050 Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, prevê além dos espaços com dimensionamentos adequados, todos os equipamentos de acordo com o especificado na norma, tais como: barras de apoio, equipamentos sanitários.

Tendo em vista a legislação vigente sobre o assunto, neste projeto está previsto:

Sanitário para portadores de necessidade especiais;

Rampas de acesso com barras

Observação: Os sanitários contam com bacia sanitária específica para estes usuários, bem como barras de apoio nas paredes e nas portas para a abertura / fechamento de cada ambiente.

2.5. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.

3. SISTEMA CONSTRUTIVO

3.1. CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO

Facilidade construtiva, com modelo e técnica construtivos amplamente difundidos;

Garantia de acessibilidade aos portadores de necessidades especiais em consonância com a ABNT NBR 9050;

Utilização de materiais que permitam a perfeita higienização e fácil manutenção;

Obediência à legislação pertinente e normas técnicas vigentes no que tange à construção, saúde e padrões educacionais estabelecidos pelo FNDE/MEC;

O emprego adequado de técnicas e de materiais de construção, valorizando as reservas regionais com enfoque na sustentabilidade. Levando-se em conta esses fatores e como forma de simplificar a execução da obra, o sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber:

Estrutura de concreto armado;

Alvenaria de tijolos com 08 furos (dimensões nominais: 14x19x29cm, conforme NBR 7171);

Telhas Fibrocimento sobre estrutura metálica.

3.2. DEMOLIÇÃO E AMPLIAÇÃO

DEMOLIÇÃO

O banheiro existente (masculino e feminino) será inteiro demolido, e na cozinha existente apenas as paredes internas, onde estes, passarão a ser novas salas de aulas.

AMPLIAÇÃO

Serão construídas 07 novas salas de aulas, dentre elas 02 serão onde hoje é a cozinha e banheiros da escola.

Também será construída uma nova cozinha com despensas, dml e ar. De serviço. Novos banheiros com pcd, e circulação coberta.

4. ESQUADRIAS

Esquadrias de Ferro (Portas e Janelas)

4.1 Características e Dimensões do Material

As portas serão de ferro de abrir, tipo chapa lisa com guarnições; janelas de Aluminio e vidro quatro folhas, e basculantes. Os vidros deverão ser lisos comum incolor e ter espessura mínima 6 mm.

As esquadrias (janelas e portas) serão fixado na alvenaria, em vãos requadrados e nivelado com contramarco.

4.2 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.2.1Argamassa e pintura impermeabilizante

- Impermeabilização de estruturas enterradas com tinta asfaltica duas demãos;

-impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia traço1: 3 com aditivo impermeabilizante E=3 cm, para lajes.

4.2.2 Manta Asfáltica

- Impermeabilização de superfície, tipo lajes, com manta asfáltica .

4.2.3 Caracterização e Dimensões do Material:

-Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado de espessura 0,8 mm, com aplicação de emulsão asfáltica E= 3 mm, para lajes.

- Manta asfáltica composta de asfalto fisicamente modificado e polímeros (plastoméricos PL / elastoméricos EL), estruturada com não-tecido de filamentos contínuos de poliéster  reviamente estabilizado.
- Bobinas de 0,32 m (largura) x 10 m (comprimento) x 3mm (espessura);
- Modelo de Referencia: Viapol 3mm

4.2.4 Sequência de execução:

- Aplicar a argamassa impermeabilizante descrita no Item 4.6.1; Aplicar a manta asfáltica com auxílio de maçarico fazendo a aderência da manta ao primer, conforme orientação do fabricante. As emendas devem ser executadas deixando se sobreposição de 10 cm e a adesão deve ser feita com maçarico. Deve ser feito o biselamento das extremidades da manta com colher de pedreiro aquecida. Arremates de batentes, pilares e muretas devem ser efetuados.

4.2.5  Normas Técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 9575 - Impermeabilização - Seleção e projeto
_ ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento
_ ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta densidade
(PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização
_ ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização

5.0 ACABAMENTOS/REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil
aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente
para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão
completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o
início do revestimento deve ser maior.

6.0 Paredes externas – Pintura Acrílica

6.1 Características e Dimensões do Material

As paredes externas receberão aplicação manual de fundo selador acrílico sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.
- Aplicação de duas demãos manual de pintura com tinta látex acrílica;

6.1.2 Seqüência de execução:

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas.

As áreas a serem pintadas devem estar
perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas. O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco, emboço e reboco liso.

6.1.3 Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- Paredes e vigas do refeitório – acima do barrado cerâmico e até a linha inferior do
forro – Cor Branco Neve
- Fachada Frontal– acima do barrado cerâmico e até a linha do telhado – Cor Branco Neve

Referências: - Cortes e Fachada.

6.1.4Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 11702: Tintas para construção civil – Tintas para edificações não
industriais – Classificação;
_ ABNT NBR 13245: Tintas para construção civil - Execução de pinturas em
edificações não industriais - Preparação de superfície.

7.0 Seqüência de execução

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de
iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento
dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de
eventuais saliências de argamassa das justas e o umedecimento da área a ser revestida.
As peças serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas
externas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas, realizando o rejuntamento com rejunte epóxi, recomendado pelo fabricante.

8.0 Paredes internas – áreas molhadas

As paredes dos banheiros e área de serviço receberão revestimento cerâmico (20x20cm) na cor branca, do piso ao teto, conforme especificação de projeto.

9.0. Caracterização e Dimensões do Material:
Cerâmica (20x20cm):

Revestimento em cerâmica 20X20 cm, branca.
- Comprimento 20 cm x Largura 20 cm.
- Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com especificação indicada pelo
modelo referência.

10. Seqüência de execução:

As cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente à orientação do fabricante quanto à espessura das
juntas.

11. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:
- Área de Serviço- Cerâmica branca 20x20 de piso a teto
- Sanitários – Cerâmica branca 20x20 de piso a teto

- Referências: - Planta Baixa –Cortes

12. Piso em Cerâmica Granilite Mamorite ou Grantina (1x1 m)

12.1Caracterização e Dimensões do Material:

- Pavimentação em piso Granilite , marmorite ou Grantina com espessura de 8mm;
12.1.2 Seqüência de execução:

-Regularização e compactação de subleito com 20 cm de espessura;

- Lastro de concreto E= 5 cm com preparo mecânico;

-Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), com preparo mecânico com betoneira, aplicado em áreas secas com espessura de 2 cm;

-O piso revestido Granilite, marmorite ou Grantina com juntas de dilatação plástica com panos mínimos de 1x1 m.
12.1.3 Conexões e interfaces com os demais elementos construtivos:

As peças cerâmicas serão assentadas com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica, sobre contrapiso de concreto.

12.1.4. Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 15805/2010, Execução de piso em GRANILITE

14. Piso em Cimento desempenado – (Calçadas externas)

14.1.1 Caracterização e Dimensões do Material:
- Pavimentação em concreto moldado “in loco”, feito em obra, acabamento convencional não armado;

- Placas de: aproximadamente 1,00m (comprimento) x 1,00m (largura) x espessura 7c

14.1.2 Seqüência de execução:
- Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura;

-Execução da calçada em com concreto moldado in loco;

14.1.3 Aplicação no Projeto e Referencias com os Desenhos:
- calçadas externas e acesso ao bloco, área de serviço externa;
- Referências: - Planta Baixa – Acessibilidade
14.1.4 Normas Técnicas relacionadas:
_ ABNT NBR 12255:1990 – Execução e utilização de passeios públicos.

15. Tetos - Forro em PVC

15.1 Características e Dimensões do Material:

- forro em PVC cor BRANCO,modulo (618x 1250 mm) com perfil em “T” em aço.

15.1.2 Sequência de execução:

- Este sistema é formado por estrutura de aço galvanizado, em perfis horizontais nivelados, para fixação das réguas de PVC, através de pregos, grampos ou rebites.
- A estrutura de sustentação deve ser absolutamente plana e nivelada, para isto
deverá ser marcada a altura de instalação com precisão nos cantos de parede. A partir das
paredes laterais são instaladas as peças da estrutura auxiliar conforme espaçamentos
definidos pelo fabricante do material. Os perfis de PVC devem ser fixados a estrutura através
de abas de fixação e os perfis subseqüentes são encaixados através de engates tipo
macho-fêmea.

16. Louças

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias, das
cubas e dos lavatórios, o projeto padrão adota todas as louças da escola na cor branca e com as seguintes sugestões, conforme modelos de referência abaixo.

17. Caracterização do Material:

Lavatório louça branca, suspenso 29,5 x 39 cm ou equivalente, padrão popular, com sifão tipo garrafa em PVC, válvula de engate flexível 30 cm em plástico padrão e torneira cromada de mesa popular.

Tanque de louça branca com coluna 30 l ou equivalente com sifão flexível em PVC, válvula metálica.

Vaso sanitário convencional para PCD sem furo frontal com louça branca, sem acento, com conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável; Cuba de embutir de aço inoxidável média.

18. Aplicação no Projeto e Referências com os Desenhos:

- 01 lavatório (sanitários PCD);
- 01 tanque (área de serviço externa);
- 01 bacia sanitária (sanitários PCD), incluir assento;

- Cuba de embutir.
- Referências: - Planta Baixa - Acessibilidade

19. Metais / Plásticos

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de
descarga e das cubas de inox, o projeto padrão sugere que todos os metais da escola sejam de marcas difundidas em todo território nacional, conforme modelos de referência abaixo.
Serão sugeridos neste Memorial apenas os itens de metais aparentes, todos os
complementos (ex.: sifões, válvulas para ralo das cubas, acabamentos dos registros).
deverão ser incluídos na planilha orçamentária, seguindo o padrão de qualidade das peças aqui especificadas.

20. Caracterização do Material:
Os materiais devem atender as condições de durabilidade e conforto disponíveis no mercado da região;

- Referências: - Planta Baixa - Acessibilidade

20.1. Bancadas em granito

Bancada em granito polido.

20.1.2. Seqüência de execução:
A fixação das bancadas de granito só poderá ser feita após a colagem das cubas  (realizada pela marmoraria). Para a instalação das bancadas, deve ser feito um rasgo no reboco,  para o chumbamento dentro da parede.
- Nas bancadas, haverá ½ parede de tijolos (espessura 10 cm) para apoio das bancadas e fixação com mão francesa metálica, se especificado em projeto.

21. PAISAGISMO E ÁREAS EXTERNAS
O presente projeto apresenta uma sugestão de paisagismo a ser implantada no terreno. Esta sugestão leva em consideração elementos do projeto padrão como a paginação de piso externo, e os acessos à escola.

THAIS CORREA DOS SANTOS

ARQUITETA E URBANISTA

CAU/MT- A163256-6