MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS SANITÁRIAS

OBRA:

Projeto de instalações Hidráulicas Sanitárias da EMEB LUÍS REVELES PEREIRA, Localizada na Rua Nova Várzea Grande, Lot. Parque Del Rei, Cep: 78145-022, Bairro Ikaray, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

### INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo de obra fornece detalhes e instruções sobre os tipos de materiais a serem usados ​​e os métodos de instalação desejados. No entanto, esse tipo de especificação pode ser dividido em três subcategorias:

  - Disposições gerais: Essas disposições farão referência aos códigos e padrões de construção nacionais ou estaduais que devem ser cumpridos;

2.0 Produtos necessários: Lista os tipos de produtos e materiais necessários, com base nos requisitos de desempenho e estruturais;

- Procedimentos de execução: Detalha os métodos de instalação e como medir a qualidade ou eficácia.

### 1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

### Os sistemas prediais de esgoto sanitário devem ser executados de acordo com o projeto, de forma a garantir o atendimento aos requisitos de desempenho conforme os projetos gráficos

### A qualidade do sistema deve ser garantida em todas as fases do sistema, compreendendo: projeto, material, execução, uso, operação e manutenção. Responsabilidades dos intervenientes Para cada interveniente, de 8.2.1 a 8.2.8, cabem as responsabilidades descritas a seguir:

### 1.1 Manuseio de materiais

### Todas as tubulações, componentes e materiais empregados nas instalações devem atender às disposições contidas nas normas brasileiras relativas ao manuseio dos mesmos. Além das normas, e no caso de não existir norma específica, devem ser observadas as instruções dos fabricantes, no tocante ao manuseio (carregamento, transporte e armazenamento), dos produtos por eles fabricados.

### 1.2 Juntas

### Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários devem ser estanques ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. As instruções dos fabricantes devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz. Nenhum material utilizado na execução de juntas deve adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção de passagem destas tubulações. As juntas e as tubulações devem estar de tal forma arranjadas que permitam acomodar os movimentos decorrentes de efeitos de dilatação térmica, tanto da estrutura do prédio como do próprio material da instalação. É vedada a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitários, na região de junção entre as partes, como por exemplo, fazer bolsa alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento.

### 1.3. Assentamento em valas

### O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície firme para suporte das tubulações. Pontas de rocha ou outros materiais perfurantes, lama, etc. devem ser removidas e substituídas por material de enchimento. A largura da vala deve ser tal que permita a execução das atividades de montagem das tubulações, seu assento e rejuntamento. Durante o reaterro das valas, a tubulação deve estar cercada de material adequado, compactado de forma a resistir a movimentos ocasionados durante o reaterro. Exceto quando os métodos de rejuntamento e compactação mostrarem-se insuficientes para prevenir movimentos longitudinais, devem ser projetadas ancoragens de forma a resistir às possíveis solicitações do solo, tráfego externo, entre outras.

### 1.4 Proteção durante a obra

### Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações e aparelhos sanitários durante execução da obra e prevenir a entrada de materiais estranhos para o interior das mesmas. Quando o método de junção entre as tubulações for executado por meio de junta elástica (anel “O-ring”) deve-se fixar a tubulação de forma a prevenir a ocorrência de deflexão nas juntas. É recomendável o não carregamento nas tubulações de qualquer carga externa, temporária ou permanente, durante ou após a execução da obra. Todas as tampas dos acessos para inspeção e limpeza devem estar colocadas e fixadas nos respectivos dispositivos de inspeção. Todas as aberturas devem ser devidamente protegidas por peças ou meios adequados e assim permanecerem durante toda a execução da obra.

### 2.0 PRODUTOS NECESSÁRIOS

### A seguir são apresentadas as quantidades de materiais a serem ultilizados nessa obra.

| Esgoto - Caixas de Passagem |  |
| --- | --- |
| Caixa de gordura |  |
| CG 20x40 cm | 1 pç |
| Caixa de inspeção de esgoto sifonada |  |
| 97902 ; CES- 60x60 cm | 5 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa sifonada |  |
| 150x150x50 | 2 pç |
| Ralo sifonado alt. reg. saída 40 |  |
| 100 mm - 40 mm | 9 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 curta |  |
| 100 mm | 16 pç |
| 40 mm | 22 pç |
| Joelho 45 |  |
| 40 mm | 4 pç |
| 100 mm | 4 pç |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 2 pç |
| Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário |  |
| 40 mm - 1.1/2" | 1 pç |
| Junção simples |  |
| 100 mm- 100 mm | 12 pç |
| CP-HID-12 ; 100 mm - 50 mm | 3 pç |
| Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola |  |
| 100 mm - 4" | 70,04 m |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 33,29 m |
| Tubo rígido c/ ponta lisa |  |
| 50 mm - 2" | 0,60 m |
| 40 mm | 6,60 m |
| 100 mm - 4" | 5,00 m |
| Tê 45 |  |
| 40 mm | 8 pç |
| Tê 90 |  |
| 40 mm | 5 pç |
| Tê sanitário |  |
| 100 mm - 50 mm | 1 pç |
| Ventilação - PVC Esgoto |  |
| Joelho 90 |  |
| 50 mm | 4 pç |
| 75 mm | 3 pç |
| 40 mm | 2 pç |
| Tubo rígido c/ ponta e bolsa soldável |  |
| 40 mm | 2,16 m |
| Tê 90 |  |
| 40 mm | 1 pç |
| Tê sanitário |  |
| 100 mm - 75 mm | 3 pç |
| 50 mm -50 mm | 1 pç |

____________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575