MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL

OBRA:

Projeto Estrutural da EMEB Emanuel Benedito de Arruda, Localizada na Rua São Francisco de Assis, S/N, Lot. Santa Maria II, Cep: 78128-554, Bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

1. DADOS INICIAIS

Este Memorial descritivo tem como objetivo apresentar as especificações construtivas de uma estrutura de Concreto Armado a ser implantada no projeto de Ampliação e Reforma da EMEB Emanuel Benedito de Arruda, Localizada na Rua São Francisco de Assis, Lot. Santa Maria II, Cep: 78128-554, Bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande-MT.

Para o desenvolvimento do presente projeto de cobertura fora disponibilizado previamente em formato .DWG o projeto Arquitetônico com as seguintes informações a serem atendidas na execução:

- Área da Edificação: 1.140,00 m²

2. ESTRUTURA ADOTADA

Levando-se em consideração a mão–de-obra local, qualificação e materiais disponíveis, adotou-se o Concreto Armado Moldado in-loco, e lançamento  com Uso de Baldes.

3. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

3.1 Infraestrutura

Locação

A Locação de Obra deverá compreender o estaqueamento de pontaletes de sarrafo de 2,5 x 7 cm, devendo ser espaçados a cada 2 metros, contendo travamentos a cada 4 metros de distância, deverá ser fixado, com auxílio de topógrafo ou auxiliar, o ponto de origem com barra de aço de CA-50 – 6,3 mm (origem dos eixos).

Posteriormente deverão ser alocados as linhas dos eixos com suas respectivas coordenadas (X e Y), conforme projeto de Locação, contida no projeto gráfico. As demarcações dos eixos de locação poderão ser feitas com prego e linha de nylon (conhecido popularmente como linha para pedreiro). Finaliza-se a locação com a impressão do Gabarito em solo firme com Cal.

A locação compreende, além de mão de obra, o fornecimento de todo equipamento e materiais (gabaritos e outros) necessários a execução dos serviços.

3.2 Fundação

Todos os blocos de fundação (Sapatas) e vigas de fundação (vigas baldrame) obedecerão às dimensões previamente projetadas nas Plantas de Forma deste projeto, a profundidade média de escavação adotada será de 1 (um) metro, incluindo 40 cm de bloco e 60 cm de fuste (pescoço de sapata). Deverão ser concretados os blocos e fustes em uma mesma amassada de concreto, para garantir a estabilidade do monobloco. Deve-se atentar para as dimensões da armadura de “espera” previamente, para a proteção com a intenção de combater possíveis acidentes de trabalho no canteiro de obras.

As Vigas baldrame e Blocos de Fundação deverão ser concretadas sobre camada de proteção de 5cm de espessura de concreto magro, para evitar corrosão das armaduras positivas em contato direto com o solo.

Para finalizar, todos os elementos de fundação até a cota 0 deverão receber camada de impermeabilização para evitar percolação de água, esse tratamento tem como finalidade o impedimento de futuras patologias nos revestimentos das paredes; como descascamento da pintura por saponificação ou afloramento.

3.3 Superestrutura

A Superestrutura compreende os seguintes elementos:

- Pilares

- Vigas Aéreas (ou Vigas Térreo)

Para melhor entendimento das nomenclaturas de todos os blocos estruturais, recomenda-se consulta à primeira prancha dos projetos gráficos que acompanham esse projeto, nela estão discriminadas as nomenclaturas dos blocos e níveis de todos os elementos estruturais horizontais.

Para o projeto de Concreto Armado, recomenda-se a utilização de armadores com experiência em leitura de projetos, com compreensão dos seguintes itens; nomenclatura, comprimento, diâmetro e dobras. Todos os projetos impressos possuem tabela de “Relação Aço”, detalhando as peças que deverão ser armadas. Por fim, o volume de Concreto e área de forma estão discriminadas em todas as pranchas.

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575