MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESTRUTURAL DE COBERTURA

OBRA:

Projeto Estrutural de Cobertura da EMEB Emanuel Benedito de Arruda, Localizada na Rua São Francisco de Assis, Lot. Santa Maria II, Cep: 78128-554, Bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MINICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

1. DADOS INICIAIS

Este Memorial descritivo tem como objetivo apresentar as especificações construtivas de uma estrutura de Cobertura a ser implantada no projeto de Ampliação e Reforma da EMEB Emanuel Benedito de Arruda, Localizada na Rua São Francisco de Assis, Lot. Santa Maria II, Cep: 78128-554, Bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande-MT.

Para o desenvolvimento do presente projeto de cobertura fora disponibilizado previamente em formato .DWG os projetos Arquitetônico e Estrutural de Concreto Armado com as seguintes informações a serem atendidas na execução:

- Telha Cerâmica: Tipo Fibrocimento

- Inclinação da Cobertura: 10%

- Estrutura de Apoio: Tipo Tesoura Metálica

- Área da Edificação: 1.140,00 m²

- Distância de Beiral: 60 cm

- Comprimento do Menor Vão: 9,3 m

- Comprimento do Maior Vão: 13,65 m

- Apoio da Cobertura: Cintamento com Vigas de Concreto Armado 15x30cm

2. ESTRUTURA ADOTADA

Depois de analisadas as informações e extraídas as suas dimensões, procedeu-se na concepção estrutural de uma Cobertura Metálica para vencer um vão de 9,3m transversalmente com Tesouras Fabricadas em aço do Tipo CF-26, compostas por perfis dobrados de chapa ligadas por meio de cordão de Solda. O Desenho Esquemático das Tesouras a ser adotado está representado a seguir (Figura 1).

Figura 1 – Representação Isométrica das Tesouras (sem escala)

Serão Dispostas 26 (vinte e seis) Tesouras, para vencer o vão principal de Comprimento final de 10,50m (Tesoura A), 4 (quatro) Tesouras de travamentos de comprimento 5,25m constituídas de meia tesoura (Tesoura B), 4 (quatro) Espigões de comprimento 7,43 de meia tesoura (Tesoura C) e 1 (uma) Tesoura Diagonal para a ligação dos Blocos de comprimento 14,25m (Tesoura D). Também está prevista Terças Longitudinais para ligar as tesouras, e posteriormete apoiar as Telhas de Fibrocimento. Além da Estrutura Principal, também foi adotado uma pequena estrutura que terá como objetivo “ligar” a estrutura existente com a cobertura que será construída, essa estrutra será construída de Tubos de Diametro de 2” para os pilares e 1 ¼” para as tesouras e Terças.

3. DETALHAMENTO CONSTRUTIVO

Todas as tesouras serão apoiadas nas vigas de cintamento (Vigas Térreo) conforme projeto estrutural de concreto armado. Para o apoio das telhas de Fibrocimento, serão alocadas Terças com distânciamento médio de 175 centímetros. Os perfis dimensionados de chapa dobrada estão especificados a seguir.

3.1 Cobertura dos Blocos – Recebem carga de Telha de Fibrocimento

U 127X50X3.04 – Perfil Tipo “U” de Chapa dobrada dos Banzos das Tesouras; Superior e Inferior

L 40 x 3, Duplo U união genérica – Perfil Cantoneira Dupla dos Montantes e Diagonais das Tesouras.

L 40 x 3  ou L 60 x 3 – Perfil Cantoneira utilizada nos Travamentos.

C 150X60X20X3.04 – Perfil Tipo “U” enrijecido, utilizado nas Terças de Apoio.

3.2 Cobertura de Ligação entre Blocos – Recebem carga de Telhas Metálicas

O 2’’x2.41 - Seção Tubular, Perfil para Pilares

O 1 1/4’’x2.41 – Seção Tubular utilizada nas Tesouras (Montantes e Banzos) e Terças

3.3 Pintura

Para o acabamento e conservação das estruturas, serão adotas uma pintura anticorrosiva do tipo zarcão.

4. QUANTIDADE DE MATERIAIS

4.1 Quantitativos de Perfis e Ligações

| Quantitativos de Perfil |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Comprimento |  |  | Peso |  |  |
|  |  | Perfil (m) | Série (m) | Material (m) | Perfil (kg) | Série (kg) | Material (kg) |
| L | L Duplo U | 457.9 |  |  | 1622.82 |  |  |
|  | L 40x3 | 21.47 |  |  | 38.05 |  |  |
| U | U 127X50X3.04 |  | 479.38 |  |  | 1660.87 |  |
|  |  | 711.48 |  |  | 3682.96 |  |  |
|  |  |  | 711.48 |  |  | 3682.96 |  |
| C(BR) | C150X60X20X3.04 | 888.20 |  |  | 6143.19 |  |  |
|  |  |  | 888.20 |  |  | 6143.19 |  |
| O | Tubular O 2’’x2.41 | 8.80 |  |  | 21.18 |  |  |
|  |  |  | 8.80 |  |  | 21.18 |  |
| O | Tubular O 1 1/4’’x2.41 | 12.85 |  |  | 31.88 |  |  |
| O | Tubular O 1 1/4’’x2.41 | 10.60 |  |  | 36.95 |  |  |
|  |  |  | 23.45 |  |  | 68.83 |  |
| Total |  |  |  |  |  |  | 11577.04 |

4.2 Quantitativos das superfícies a pintar

| Quantitativos das superfícies a pintar |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Série | Perfil | Superfície unitária (m²/m) | Comprimento (m) | Superfície (m²) |
| U | U127X50X3.04 | 0.313 | 457.914 | 143.315 |
| L | L 40x3, Duplo U união genérica | 0.156 | 21.473 | 3.360 |
|  | L 40x3 | 0.440 | 711.486 | 312.993 |
| C(BR) | C150X60X20X3.04 | 0.586 | 888.201 | 520.264 |
| Tubos | O 2” x2.41 | 0.160 | 8.800 | 1.404 |
|  | O 1 1/4’’x2.41 | 0.109 | 12.851 | 1.398 |
|  | O 1 1/4’’x2.41 | 0.149 | 10.600 | 1.577 |
| Total |  |  |  | 984.311 |

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575