MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

OBRA:

Projeto de instalações Sanitárias da EMEB Emanuel Benedito de Arruda, Localizada na Rua São Francisco de Assis, S/N, Lot. Santa Maria II, Cep: 78128-554, Bairro Costa Verde, Município de Várzea Grande-MT.

PROPRIETÁRIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE-MT

CNPJ: 03.507.548/0001-10

VÁRZEA GRANDE - MT

### INTRODUÇÃO

O presente memorial descritivo de obra fornece detalhes e instruções sobre os tipos de materiais a serem usados ​​e os métodos de instalação desejados. No entanto, esse tipo de especificação pode ser dividido em três subcategorias:

- Disposições gerais: Essas disposições farão referência aos códigos e padrões de construção nacionais ou estaduais que devem ser cumpridos;

- Produtos necessários: Lista os tipos de produtos e materiais necessários, com base nos requisitos de desempenho e estruturais;

### 1.0 DISPOSIÇÕES GERAIS

### Para a execução dos serviços a serem executadas nesta obra teremos como embasamento a NBR 8160:1999, que normatiza as seguintes recomendações [Anexo E]:

### Todas as tubulações, componentes e materiais empregados nas instalações devem atender às disposições contidas nas normas brasileiras relativas ao manuseio dos mesmos. Além das normas, e no caso de não existir norma específica, devem ser observadas as instruções dos fabricantes, no tocante ao manuseio (carregamento, transporte e armazenamento), dos produtos por eles fabricados.

### Junta nas tubulações

### Todas as juntas executadas nas tubulações, e entre as tubulações e os aparelhos sanitários devem ser estanques ao ar e à água devendo assim permanecer durante a vida útil. As instruções dos fabricantes devem ser sempre observadas de forma a se obter uma junta eficaz. Nenhum material utilizado na execução de juntas deve adentrar nas tubulações de forma a diminuir a seção de passagem destas tubulações. As juntas e as tubulações devem estar de tal forma arranjadas que permitam acomodar os movimentos decorrentes de efeitos de dilatação térmica, tanto da estrutura do prédio como do próprio material da instalação. É vedada a confecção de juntas que deformem ou venham a deformar fisicamente os tubos ou aparelhos sanitários, na região de junção entre as partes, como por exemplo, fazer bolsa alargando o diâmetro do tubo por meio de aquecimento.

### Assentamento de tubulações em valas

### O fundo das valas deve ser cuidadosamente preparado de forma a criar uma superfície firme para suporte das tubulações. Pontas de rocha ou outros materiais perfurantes, lama, etc. devem ser removidas e substituídas por material de enchimento. A largura da vala deve ser tal que permita a execução das atividades de montagem das tubulações, seu assento e rejuntamento. Durante o reaterro das valas, a tubulação deve estar cercada de material adequado, compactado de forma a resistir a movimentos ocasionados durante o reaterro. Exceto quando os métodos de rejuntamento e compactação mostrarem-se insuficientes para prevenir movimentos longitudinais, devem ser projetadas ancoragens de forma a resistir às possíveis solicitações do solo, tráfego externo, entre outras.

### Proteção durante a obra

## Todo cuidado deve ser tomado para proteger as tubulações e aparelhos sanitários durante execução da obra e prevenir a entrada de materiais estranhos para o interior das mesmas. Quando o método de junção entre as tubulações for executado por meio de junta elástica (anel “O-ring”) deve-se fixar a tubulação de forma a prevenir a ocorrência de deflexão nas juntas. É recomendável o não carregamento nas tubulações de qualquer carga externa, temporária ou permanente, durante ou após a execução da obra. Todas as tampas dos acessos para inspeção e limpeza devem estar colocadas e fixadas nos respectivos dispositivos de inspeção. Todas as aberturas devem ser devidamente protegidas por peças ou meios adequados e assim permanecerem durante toda a execução da obra.

### 2.0 PRODUTOS NECESSÁRIOS

| Esgoto - Caixas de Passagem | Quantidade |
| --- | --- |
| Caixa de Gordura (Com Tampa) |  |
| Especificações de Dimensões: 40 cm Informações Gerais: Caixa de gordura em concreto armado pré-moldado, com tampa e formato cilídrico com diâmetro de 40cm. Serve para impedir que a gordura se acumule na tubulação, evitando seu entupimento e colapso. Para viabilizar a limpeza deve ter tampa removível. Recebe o esgoto proveniente do ramal da cozinha, possui um sifão que retém a gordura dentro da caixa, separando-a da água, impedindo que seja conduzida pela tubulação. Código Ref.: 98102 ; 11881 | 1 pç |
| Caixa de inspeção de esgoto sifonada (CES) |  |
| Especificações de Dimensões: 60 cm x 60 cm x 60 cm Informações Gerais: Após a execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa Código Ref.: 97902 | 2 pç |
| Caixa de inspeção de esgoto simples (CE) |  |
| Especificações de Dimensões: 60 cm x 60 cm x 60 cm Informações Gerais: Após a execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita; - Sobre o lastro de brita, assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída; - Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e externamente somente com chapisco; - Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa Código Ref.: 99255 | 3 pç |
| Esgoto - PVC Acessórios |  |
| Caixa Sifonada 150 x 50 |  |
| Especificações de Dimensão: 1/2 - 30cm Informações Gerais: Faz a condução da água fria do ponto da instalação aos aparelhos hidráulicos. Conta com duas porcas (terminais) de ligação e um nípel acoplado. Instalação manual com vedação realizada por anéis contidos no próprio produto. Diâmetro de 1/2 polegada, comprimento 30 cm. Código Ref.: 104329 ; 11717 | 1 pç |
| Ralo Sifonado |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Informações Gerais: O assento com tampo plástico modelo básico/convencional (standard ou universal), adulto, é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário (incluído). Poderá ser fabricado em resina termofixa, polietileno, polipropileno, plástico, etc. O assento não é almofadado. Cor branca. Código Ref.: 89709 ; 11745 | 14 pç |
| Esgoto - PVC Esgoto |  |
| Curva 90 Curta |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo curva curta, 90°, fabricada em PVC rígido, cor branca, para junção de tubos e direcionamento do sistema predial de esgoto, série normal. Código Ref.: 89728 ; 89748 ; 1933 ; 1966 |  |
| # 40 mm | 14 pç |
| # 100 mm | 12 pç |
| Joelho 45 |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão do tipo JOELHO, fabricado em PVC na cor branca, série normal, junção soldável tipo BB (bolsa, bolsa), ângulo de 45 graus, diâmetro de 40mm, para esgoto secundário. Esse tipo de conexão serve para junção de tubos para a condução e direcionamento da água à 45 graus nas instalações de esgoto predial. Código Ref.: 89726 ; 89746 ; 3516 ; 3528 |  |
| 40 mm | 1 pç |
| 100 mm | 4 pç |
| Junção Simples |  |
| Especificações de Dimensão: 100 mm - 100 mm Informações Gerais: Conexão do tipo JUNÇÃO SIMPLES, fabricado em PVC rígido na cor branca,série normal, ângulo de 45 graus, diâmetros DN 100 X 100mm, para esgoto predial. Esse insumo é utilizado quando há necessidade de ramificação da tubulação em direções diferentes. Permite a junção de tubos com direcionamento/condução dos efluentes dos aparelhos sanitários e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. Código Ref.: 89797 ; 3670 | 9 pç |
| Luva |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo Luva simples, fabricada em PVC na cor branca, junta soldável. Tem a função de unir pontos de conexão das tubulações de instalações de esgoto predial. Código Ref.: 89752 ; 89778 ; 3897 ; 3899 |  |
| 40 mm | 29 pç |
| 100 mm | 23 pç |
| Tubo Rígido com Ponta Lisa |  |
| Especificações de Dimensão: Este item possui variadas dimensões, veja na tabela abaixo as dimensões específicas com suas respectivas quantidades; Informações Gerais: Conexão tipo Luva soldável, fabricada em PVC na cor marrom. Utilizada nas colunas de instalações de água fria predial, é alocado nas conexões entre os pavimentos térreo e cobertura, geralmente em prumadas que atravessam as vigas estruturais. Código Ref.: 89378 ; 89575 ; 3904 ; 3863 |  |
| 40 mm | 61,91 m |
| 100 mm | 75,14 m |
| Tê 45º (Junção Simples) |  |
| Especificações de Dimensão: 40 mm Informações Gerais: Conexão do tipo JUNÇÃO SIMPLES, fabricado em PVC rígido na cor branca, série normal, ângulo de 45 graus, diâmetros DN 40 X 40mm, para esgoto predial. Esse insumo é utilizado quando há necessidade de ramificação da tubulação em direções diferentes. Permite a junção de tubos com direcionamento/condução dos efluentes dos aparelhos sanitários e mictórios em instalações prediais de esgoto e ventilação. # Código Ref.: 89783 ; 3666 | 10 pç |
| Louças, Metais e Acessórios |  |
| Bebedouro com Reservatório Aéreo - 25mmx 1/2" |  |
| Especificações de Dimensões: 25mmx 1/2" Informações Gerais: Bebedouro com Reservatório Aéreo, Capacidade de 200 L, com boia e sistema de Filtração, incluso 4 torneiras e Cuba de Embutir à 0,90m da parede. Sistema Completo em Aço Inox. ódigo Ref.: CP-HID-01 | 1 pç |
| Chuveiro elétrico termoplástico - 25mm x 1/2" |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm x 1/2" Informações Gerais: Ducha elétrica termoplástica com controle para 3 temperaturas. Inclui cano, mangueira, ducha manual, suporte para ducha manual e parafusos de fixação. Potência nominal de 5400 a 5700 watts. Produto aprovado pelo Inmetro. Código Ref.: 100860 ; 1368 | 9 pç |
| Ducha Metálica articulável - 25mm x 1/2" |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm - 1/2" Informações Gerais: Chuveiro simples produzido em ligas de metal com acabamento cromado, jatodirecionável (articulado) com diâmetro de 50 a 90 mm, para parede, com cano/braço fixo. Para água fria ou utilização com tipos diversos de aquecimento. Inclui cano com canopla, modelo sem desviador para mangueira. Código Ref.: 38189 | 8 pç |
| Torneira metal amarelo para tanque ou jardim |  |
| Especificações de Dimensões: 25mm - 3/4" Informações Gerais: Torneira metal amarelo para tanque ou jardim, curta, área externa, padrão popular, com bico plástico para acoplar mangueira, acionamento convencional, intalação na parede. Entrada de água de 1/2 " ou 3/4 ", referência 1128. . Código Ref.: CP-HID-14 ; 7602 | 2 pç |
| Bacia Sanitária PCD - 40mm - 1 1/2" |  |
| Especificações de Dimensão: 40mm - 1 1/2" Informações Gerais: Vaso / bacia sanitária adaptado para Pessoa com Deficiência, conforme NBR 9050. São mais altos que os demais, devendo totalizar 46 cm de altura com o assento. Para este insumo considerar modelo sem furo frontal, cor branca, sem acessórios para fixação e sem assento. Código Ref.: 95470; 95469; 36520; 6142 | 1 pç |
| Bacia Sanitária Convencional - 1 1/2" |  |
| Especificações de Dimensão: 40mm - 1 1/2" Informações Gerais: Vaso / bacia sanitária convencional, sifão aparente, saída vertical. Para este insumo considerar cor branca. Com acessórios para fixação, Tubo, Canopla e Espude, Anel de Vedação e conjunto de fixação. Não inclui caixa de descarga e Assento Código Ref.: 95470; 95469; 10420; 6142 | 13 pç |
| Assento com tampo plástico modelo básico Convencional, Adulto |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Informações Gerais: O assento com tampo plástico modelo básico/convencional (standard ou universal), adulto, é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário (incluído). Poderá ser fabricado em resina termofixa, polietileno, polipropileno, plástico, etc. O assento não é almofadado. Cor branca. Código Ref.: 100849 ; 377 | 14pç |
| Toalheiro Tipo Dispenser para Papel Toalha |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Informações Gerais: Dispensador plástico para papel toalha interfolhado 2 e 3 dobras, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular (ver referências). Código Ref.: 37401 | 8 pç |
| Dispenser plástico para papel higiênico em rolo de até 500 metros |  |
| Especificações de Dimensão: Convencional Tipo Dispenser Informações Gerais: Dispensador plástico para papel higiênico em rolo de até 500 metros, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular. # Código Ref.: CP-HID-05 ; 37400 | 25 pç |
| Barra de Apoio PCD em "L" 80cm |  |
| Especificações de Dimensão: 80 cm x 80 cm, Ømin = 30 mm Informações Gerais: Barra de apoio em "L", fabricada em aço inox, com acabamento polido. O diâmetro mínimo deve ser de 3cm, usualmente encontrada com 3,175cm ou 1 1/2 polegadas. Utilizadas para apoio de pessoas com deficiência e idosos, são fixadas nas paredes de banheiros. Devem suportar carga mínima de 1,5kN ou 152,96kg. # Código Ref.: 100864 ; 36209 | 2 pç |
| Barra de Apoio PCD Reta 80cm |  |
| Especificações de Dimensão: 80 cm, Ømin = 30 mm Informações Gerais: Barra de apoio reta, fabricada em aço inox, com acabamento polido. O diâmetro mínimo deve ser de 3cm, usualmente encontrada com 3,175cm ou 1 1/2 polegadas. Utilizadas para apoio de pessoas com deficiência e idosos, são fixadas nas paredes de banheiros. Devem suportar carga mínima de 1,5kN ou 152,96kg. # Código Ref.: 100868 ; 36081 | 2 pç |
| Dispenser Plástico para Sabonete Líquido |  |
| Especificações de Dimensão: Reservatório 800 a 1500 ml Informações Gerais: Recipiente plástico para sabonete líquido, com reservatório de abastecimento e bico dosador, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular (ver referências). # Código Ref.: 11758 | 8 pç |
| Saboneteira de Parede Individual, em Metal Cromado |  |
| Especificações de Dimensão: Reservatório 800 a 1500 ml Informações Gerais: Suporte para sabonete de parede, parafusado, em metal cromado. Acessórios de fixação inclusos. # Código Ref.: 11757 | 17 pç |
| Espelho para Bancada Individual 50x90cm |  |
| Especificações de Dimensão: 50 x 90 cm, Espessura: 4mm Informações Gerais: No processo de espelhação o vidro comum recebe camadas metálicas como a prata, alumínio ou cromo para promover o reflexo das imagens. O espelho cristal com acabamento simples, sem lapidação ou bisotê, possui superfície plana, reflexão perfeita e alta resistência a aparecimento de manchas (oxidação). Fixada com Parafuso Botão de rosca interna. Fabricado em zamac. Formato redondo # Código Ref.: 11186 | 2 pç |
| Espelho para Bancada Coletiva 230x90cm |  |
| Especificações de Dimensão: 230 x 90 cm, Espessura: 4mm Informações Gerais: No processo de espelhação o vidro comum recebe camadas metálicas como a prata, alumínio ou cromo para promover o reflexo das imagens. O espelho cristal com acabamento simples, sem lapidação ou bisotê, possui superfície plana, reflexão perfeita e alta resistência a aparecimento de manchas (oxidação). Fixada com Parafuso Botão de rosca interna. Fabricado em zamac. Formato redondo # Código Ref.: 11186 | 2 pç |
| Bancada em Granito de Banheiro para 2 Cubas |  |
| Especificações de Dimensão: Conforme Projeto Arquitetônico Informações Gerais: Bancada para pia em granito, polido, inclui cubas inox (Quantidade definida em projeto arquitetonico). As pedras graníticas tipo: ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBA, entre outras, são utilizadas em bancadas e revestimentos. Apresentam coloração branca com pigmentos pretos e alto grau de resistência a impactos e peso. A coleta deverá contemplar a pedra de origem granítica tipo: ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBA, entre outras, disponível no local, e a mais econômica fornecida. # Código Ref.: 86893; 86938; 86906 | 2 pç |
| Tanque de Louça Branca suspenso 20 L |  |
| Especificações de Dimensão: 20 L Informações Gerais: Tanque de louça branca, suspenso (sem coluna). Com acessórios (Torneira Metálica, Engate, Válvula Americana e Sifão Tipo Garrafa), e Torneira para Tanque; Para lavagem de roupas e outros utensílios, usualmente instalado na área de serviço. # Código Ref.: 86922; 10423 | 1 pç |
| Lavatório de Louça Branca com Coluna |  |
| Especificações de Dimensão: 20 L Informações Gerais: Lavatório de louça branca, com coluna. Largura aproximada de 50 a 55cm. Instalado em banheiros individuais para higiene das mãos e do rosto. # Código Ref.: 86922; 20271 | 1 pç |
| Lavatório de Louça Branca "PCD" suspenso |  |
| Especificações de Dimensão: 40 x 30cm Informações Gerais: Lavatório de louça branca, modelo para fixação em cantos, sem coluna (suspenso), dimensões aproximadas de 40x30, muito utilizado em espaços reduzidos. Adaptável para Pessoas com Deficiência se instalado na altura indicada, a 80 cm do piso acabado, com barra de apoio. # Código Ref.: 86942; 36521 | 1 pç |
| Bancada em Granito de Cozinha em "L" com 3 Cubas Inox |  |
| Especificações de Dimensão: Conforme Projeto Arquitetônico Informações Gerais: Bancada para pia de Cozinha em granito, polido, inclui cubas inox (Quantidade definida em projeto arquitetonico), 2 Torneiras Cromadas Fixas e 1 Torneira Cromada com Cano Flexível. As pedras graníticas tipo: ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBA, entre outras, são utilizadas em bancadas e revestimentos. Apresentam coloração branca com pigmentos pretos e alto grau de resistência a impactos e peso. A coleta deverá contemplar a pedra de origem granítica tipo: ANDORINHA, QUARTZ, CASTELO, CORUMBA, entre outras, disponível no local, e a mais econômica fornecida. # Código Ref.: 11692; 869363; 86938; 86906 | 1 Pç |

___________________________________________

Guilherme Simplício Dias

Engenheiro Civil – CREA MT 36575