MEMORIAL DESCRITIVO

Obra:  Revitalização e urbanização da área externa do ginásio poliesportivo “Fiotão” e manutenção da biblioteca publica “farol do saber”

Local: Av Castelo Branco esquina com Capitão Costa, Bairro Centro

Tempo estimado de execução: 5 Meses

MEMORIAL DESCRITIVO-ARQUITETÔNICO

O presente Memorial refere-se à revitalização e urbanização da área externa do ginásio poliesportivo “Fiotão” e manutenção da biblioteca publica “farol do saber” e define os serviços a serem executados e os materiais a serem utilizados, para sua construção. Fazem parte deste memorial as pranchas de detalhamento, onde estão as informações para a execução da obra, e a planilha orçamentária que complementa este memorial descritivo.

1 – DISPOSIÇÕES GERAIS:

Todos os materiais necessários para à execução da obra deverão ser de primeira qualidade, fornecidos pela contratada e aprovados pela fiscalização da Secretaria de Obras, e contidos no preço orçado.

O Executante fará depósito, e outros necessários a seus serviços. O local para instalação do mesmo será proposto pelo executante ao Fiscal Técnico, a quem caberá a aprovação.

A empresa Contratante deverá apresentar a ART de execução do profissional responsável antes do início das obras, junto a Prefeitura Municipal.

Todas as despesas de fornecimento e transporte de materiais, mão-de-obra, ferramentas, maquinários, equipamentos, leis sociais, instalação de água, luz e acidentes com terceiros, correrão por conta exclusiva da empresa contratada, e estão contidos no preço orçado. As notas das contas pagas de água e luz deverão ser entregues para o gestor da obra, somente no final da obra o nome do proprietário destas contas é que passarão para o município.

A localização dos equipamentos de obra não deve causar problemas às demais atividades instaladas nas proximidades.

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação a Segurança e Medicina do Trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras (NR).

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a Contratada pretender cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Considerar-se- á, inapelavelmente, a Contratada como altamente especializada nas obras e serviços em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado no valor global a sua proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, peças, etc.

Todos os serviços deverão ser executados por mão de obra qualificada.

# 1.1 - Técnicas construtivas

A técnica construtiva adotada deve ser simples, possibilitando a manutenção e reparos do edifício sem prejuízo para as demais dependências existentes.

Deverão ser empregados na obra, materiais de primeira qualidade e, quando citado neste Memorial, de procedência ligada às marcas comerciais aqui apontadas, entendendo-se como material “equivalente” um mesmo material de outra marca comercial que apresente – a critério da fiscalização as mesmas características de forma, textura, cor, peso, etc.

A mão-de-obra será competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.

A obra será executada de acordo com as Normas Brasileiras da A.B.N.T, às posturas federais, estaduais, municipais e as condições locais.

2 – CÓPIA DE PLANTAS E DOCUMENTOS:

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à execução das obras, serão por conta do executante.

3 – INSTALAÇÕES DA OBRA:

3.1 - Limpeza do terreno

Caberá ao executante efetuar os serviços de limpeza da área onde serão realizados os serviços, com remoção de todo o entulho e vegetação acumulados.

3.2 - Limpeza permanente da obra e remoção periódica de entulho

A obra será permanentemente limpa, sendo o entulho transportado para locais indicados pela Fiscalização da SSPMU, onde poderá ser utilizado como aterro. Deverão ser mantidas perfeitas condições de acesso e tráfego na área da obra, tanto para veículos como para pedestres.

É de responsabilidade do Executante dar a solução adequada aos esgotos e ao lixo do canteiro.

3.3 -Fixação de placas de obra.

O Executante construirá ”porta -placas”, no qual será colocada uma placa para identificação da obra em execução. O Município de Várzea Grande fornecerá detalhe padronizado, anexo, para esta placa. Nesta mesma porta-placas, o Executante afixará as placas exigidas pela legislação vigente assim como dos responsáveis pela execução, conforme art. 16 da resolução n.º 218 do CREA.

O Executante será responsável pela fixação e conservação das placas que lhe forem entregues pelos demais intervenientes.

É proibida a fixação de placas em árvores.

4 – INSTALAÇÕES:

4.1 - Instalação definitiva de luz e força.

Será feita entrada definitiva de luz ligando seu ponto de força à rede pública, atendendo às determinações da concessionária local e custeadas pelo Executante, sendo o consumo diluído dentro dos serviços da obra.

4.2 - Locação da obra.

A locação deverá ser realizada com instrumentos de precisão pelo Engenheiro Responsável, de acordo com planta de implantação fornecida pelo contratante, onde constam os pontos de referência, a partir dos quais prosseguirá o serviço sob sua responsabilidade. Havendo discrepância entre o projeto e as condições locais, tal fato deverá ser comunicado, por escrito, que procederá às verificações e aferições que julgar oportunas.

A conclusão da locação será comunicada ao fiscal técnico, que deverá aprová-la.

O Executante manterá, em perfeitas condições, toda e qualquer referência de nível – RN, e de alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo ou oportunidade.

A ocorrência de erros na locação da obra acarretará ao Executante a obrigação de proceder, por sua conta, as demolições modificações e reposições necessárias (a juízo da fiscalização).

A aprovação da fiscalização não exime o executante da responsabilidade sobre qualquer problema ou prejuízo causado por erro na localização de qualquer elemento construtivo. A execução dessas demolições e correções não justificam atrasos no cronograma da obra nem a dispensa de eventuais multas ou outras sanções previstas em contrato.

4.3 - Máquinas, equipamentos e andaimes.

Caberá ao Executante o fornecimento de todas as máquinas, tais como betoneiras, guinchos, serras, vibradores, etc. Do fornecimento e uso de qualquer máquina pelo Executante, não advirá qualquer ônus para o Contratante.

## 4.4 Equipamentos de proteção coletiva - EPC

Deverão ser fornecidos e instalados os equipamentos de proteção coletiva que se fizerem necessários no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18 da Portaria nº 3214 do Ministério do Trabalho, bem como demais dispositivos de segurança necessários.

## 4.5 Equipamentos de proteção individual - EPI

Deverão ser fornecidos todos os equipamentos de proteção individual, necessários e adequados ao desenvolvimento de cada tarefa nas diversas etapas da obra, conforme previsto na NR-06 e NR-18 da Portaria º 3214 do Ministério do Trabalho, com como demais dispositivos de segurança necessários.

5 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A obra será administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presente em todas as fases importantes da execução dos serviços, estando seu custo diluído no valor das composições.

O Executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários ao Fiscal Técnico, estando seu custo diluído no valor das composições.

Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento, na parte que lhe competir, do Livro de Ordens e Ocorrências.

6 – ÁREA A SER CONSTRUIDA:

O memorial descreve os materiais, a mão de obra e a técnica a ser empregada para a execução dos serviços in loco.

7 – MURO DE ARRIMO

O muro deve ser executado de acordo com especificações de projeto disponibilizado pela administração. O terreno deverá ser cortado, aterrado e nivelado para receber a obra a ser construída e os equipamentos.

Após as escavações para as fundações e antes do início dos serviços de fundação deverá ser notificado o gestor da obra para aferir as condições do terreno in loco.

8 – PISOS E CALÇAMENTOS

O solo que receberá o novo piso ou calçamento deverá ser regularizado, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os devidos caimentos apresentados em projeto.

O piso drenante será assentado em acima de uma camada de brita regularizada, na espessura de 12cm, composta de 7cm de brita 1 e5cm de brita 0, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratórias totalizando uma área de 2674,87 m². O solo que receberá blocos intertravados de concreto (tipo “paver”) deve ser assentado sobre uma camada de areia e pó de brita. Os blocos a serem empregados, será de seção retangular de 20cm x 10cm com espessura de 6cm para calçamento totalizando uma área de 2536,65 m² e de 8cm para locais que terão acesso de veículos totalizando uma área de 246 m².

Os cortes de peças para encaixes de formação dos desenhos no piso deverão ser perfeitos.

Em caso de discordância entre o projeto e o executado, a fiscalização da Contratante terá o direito de solicitar a remoção de qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da Contratada; portanto, se durante a locação houver quaisquer discordâncias com o projeto, estas deverão ser sanadas previamente ao assentamento. O nivelamento superior das peças deverá ser perfeito, sem a existência de desníveis, degraus ou ressaltos. Também deverão ser observados e obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formação das rampas para portadores de deficiência e curvaturas de esquinas. Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar sobre a base antes do assentamento dos blocos.

9 – ÁREA DA PRAÇA:

9.1 – Pergolado

O pergolado será construído em madeira de primeira qualidade tratada pelo processo de autoclave (vácuo pressão) com hidrossolúvel, pintada e preso com parafusos galvanizados. O pergolado deverá ser montado conforme o projeto e nas dimensões especificadas abaixo.

Cada conjunto será executado com madeira nas dimensões:

 Pérgola: 09 unidades de 10cm x 20cm x 200cm

 Pilar: 04 unidades de 30cm x 30cm x 210cm

 Vigas: 02 unidades de 10cm x 30cm x 370cm

Totalizando 03 unidades.

9.2 – Paisagismo

O paisagismo visa preservar as espécies existentes de grande porte (árvores), nestas serão realizados os processos de poda, aplicação de adubos e limpeza. Com relação as grama existente, estas serão substituídas onde haver necessidade, de acordo com especificação da administração. Conforme especificado no detalhamento do projeto, as espécies propostas estão listadas abaixo, estas devem respeitar a quantidade de projeto.

 Palmeira de locuba

 Jasmim rosa..

 Ipê Branco.

 Reseda.

 Dianela.

 Esmeralda

 Periquitão Vermelho.

 Moreia.

 Arvore de grande porte existente.

 Arvore de medio porte existente.

 Mini lantana.

 Murta comum.

 Areca bambu.

Entulhos, restos da obra civil e ervas daninhas deverão ser eliminados das áreas de plantio.

Para o plantio das espécies apresentadas, o solo superficial existente, devera ser removido e substituído por terra de boa qualidade própria para plantio. As covas a serem utilizadas deverão apresentar diâmetro de acordo com a dimensão das espécies vegetal escolhidas. Estas sendo plantadas na posição vertical (raízes para baixo e folhagem para cima). Todo entulho gerado deverá ser removido e descartado em um local adequado.

9.3 – Bancos e rampas

Os bancos a serem instalados serão compostos por estrutura metalica e madeira, devem seguir as dimensões apresentadas no detalhamento existente no projeto. Totalizando 12 unidades.

As rampas de acessibilidade e acesso deverão ser executadas de acordo com a NBR 9050/2015, seguindo as dimensões apresentadas no detalhamento existente no projeto, com acabamento de concreto aparente tratado em pontos especificos, com pintura acrilica para piso de concreto.

9.4 – Gradil e alambrado

Possuirão montantes verticais e horizontais em tubo de ferro galvanizados, com base chumbada no chão, com aplicação de anti corrosivo (wash prime), e pintura esmalte sintético brilhante de cor a ser definida pela administração. A tela metálica a ser utilizada será de arame galvanizado, malha 2” 5x5cm e fio 14 BWG e fixada nas extremidades dos tubos através amarração com arame galvanizado fio 14 BWG;

9.5 – Lixeira ecológica

Trata-se de um modelo padrão de equipamento urbano (lixeiras) que serão de estrutura metálica, composta por quatro compartimentos, uma para vidro, uma para papel, uma para plástico e uma para metal.

9.6 – Generalidades

Caberá ao executante efetuar os serviços de limpeza e corte da vegetação rasteira, da área onde serão realizados os serviços, com remoção de todo o entulho e vegetação.

Os serviços a serem executados deverão ser rigorosamente locados no local, conferidas as medidas, e se houver alguma divergência, deverá procurar os órgãos competentes para aferição, antes do início dos serviços.

10 – AREA DA BIBLIOTECA

10.1 – Pintura

Todas as paredes deverão ser seladas com selador acrílico com duas demãos, e terá aplicação de pintura látex PVA com duas demãos. Ainda nesta etapa deverá ser executado a pintura de todas as esquadrias metálicas existentes e a serem instaladas com o uso de proteção anticorrosiva com zarcão em 01 demão e pintura esmalte brilhante 02 demãos.

10.2 – Forro

O forro atual será substituído por um novo, uma vez que toda a edificação possui forro com deformação excessiva, portanto deverá ser aplicado o forro do tipo de PVC liso, branco, com réguas de 20,0 cm, espessura de 8,0 mm a 10,0 mm, comprimento usual de 6,0 m e fixados em perfis metálicos de sustentação, onde a formação da estrutura devera estar absolutamente plana e nivelada.

10.3 – Instalações hidráulicas e sanitárias

Serão removidas todas as louças dos banheiros, afim de substituí-las por novas e em perfeitas condições de uso. Suas especificações deverão atender ao padrão de uso convencional.

10.4 – Instalações elétricas

Substituição das instalações existentes por novas, para assim atender as necessidades dos usuários, deve ser executado de acordo com memorial descritivo e especificações de projeto seguindo as normas vigentes da ABNT e da Energisa.

10.5 – Esquadrias

Substituição de esquadrias em pontos específicos, contudo todas as esquadrias substituídas devem respeitar a especificação de planilha e medidas de projeto, levando em consideração que serão removidas parte de esquadrias existentes danificadas e instalado novas.

OBSERVAÇÕES:

A empresa deverá apresentar na assinatura do contrato:

Registro da Empresa e do seu Profissional inscrito junto ao CREA ou CAU, mediante à apresentação das respectivas certidões.

11 – ENTREGA DA OBRA:

11.1 – Verificação, ensaios e provas.

De todas as concretagens e nas quantidades e condições prescritas pela NBR-6118/atualizada (antiga NB-1) serão tirados corpos de prova.

Os resultados de todos os testes serão fornecidos imediatamente ao Fiscal Técnico. Todas as despesas com o controle sistemático de resistência do concreto serão por conta do executante.

11.2 – Reparos após a entrega da obra.

No ato de lavratura do Termo de Recebimento Provisório ou no período de 30 dias após o mesmo, a Fiscalização informará a existência de defeitos ou imperfeições que venham a ser constatadas. Estes reparos devem estar concluídos antes do Recebimento Definitivo. A não conclusão em tempo destes reparos significará o adiamento do Termo de Recebimento da Obra.

12– SERVIÇOS FINAIS E EVENTUAIS:

12.1 – Limpeza final, Arremates finais e Retoques.

Todas as pavimentações, equipamentos, etc., serão limpos, tendo-se o cuidado para que outras partes da obra não sejam danificadas por este serviço.

12.2 – Teste de funcionamento e verificação final.

O Executante verificará minuciosamente as condições de funcionamento e segurança de todas as instalações, ferragens e etc., o que deve ser aprovado pelo Fiscal da obra.

12.3 – Remoção do entulho.

Concluídos os serviços, deverá ser feita imediatamente a retirada das máquinas, equipamentos, restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A área deverá ser deixada perfeitamente limpa e em condições de ser utilizada pelo Contratante.

Serão cuidadosamente limpos e varridos todos os acessos às áreas e removido todo o entulho de obra existente.

Várzea Grande, 19 de janeiro de 2018.

__________________________________

MARCELO FRANÇA MARTINS

Engenheiro Civil

CREA – 1014629756 D - GO